СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ

АО «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХЛЕБОРОБНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Пояснительная записка

ТОМ 1

Заказчик: Администрация  Хлеборобного сельсовета

Муниципальный контракт: №1  от 12 апреля 2012г.

Директор:

___________________Гуляев О.П.

БАРНАУЛ 2017

Авторский коллектив:

Руководитель проекта                                                                                                          В.А.Семёнов

Архитектор	О.В.Шимкив

Инженер-землеустроитель	Т.С.Андреева

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА………………………………………6

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ХЛЕБОРОБНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

  - ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………….8

  - ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

1.2.1.Рельеф. Климатические условия…………………………………………………9

1.2.2.Гидрография и гидрогеология……………………………………………………10

1.2.3.Почвенные и земельные ресурсы………………………………………………...10

1.2.4.Растительный и животный мир…………………………………………………..11

1.2.5.Рекреационные ресурсы…………………………………………………………..12

1.2.6.Культурно-исторические ресурсы………………………………………………..13

1.2.7.Выводы……………………………………………………………………………..13

  - СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ХЛЕБОРОБНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

    - Демографическая характеристика и прогноз численности населения……….15

    - Трудовые ресурсы………………………………………………………………..17

    - Жилищный фонд…………………………………………………………………18

    - Социальная сфера………………………………………………………………...19

    - Производственная сфера…………………………………………………………20

    - Сельское хозяйство………………………………………………………………20

    - Малое предпринимательство……………………………………………………22

  - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА…………………………………………………………….22

  - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

    - Энергоснабжение…………………………………………………………………23

    - Теплоснабжение…………………………………………………………………..25

    - Водоснабжение и водоотведение………………………………………………..26

    - Газоснабжение…………………………………………………………………….26

    - Связь и информация………………………………………………………………26

    - Телерадиовещание………………………………………………………………...26

  - ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

    - Объекты ритуального назначения……………………………………………….27

    - Зона складирования и захоронения отходов…………………………………….27

- ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХЛЕБОРОБНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

  - ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ………………………….30

  - СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХЛЕБОРОБНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ……………………………………………………30

  - ФУНКЦИАНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ…………...34

  - ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ……………………………………………...35

  - ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХЛЕБОРОБНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

    - Жилищная сфера…………………………………………………………………..37

    - Социальная сфера…………………………………………………………………37

    - Производственная сфера………………………………………………………….39

    - Транспортное обслуживание и улично - дорожная сеть……………………….40

    - Инженерная инфраструктура…………………………………………………….42

  - ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ…………………………………………………….47

  - ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

    - Зоны с особыми условиями использования территории……………………….47

    - Мероприятия по охране атмосферного воздуха………………………………...50

    - Охрана почвенного покрова…………………………………………………….50

    - Санитарная очистка территории………………………………………………..51

    - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности…………...52

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ…………………………………………………………………………………………….52

  - РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ………………………………….53

Состав графических материалов

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| ГП 1 | Схема современного использования и комплексной оценки территории МО Хлеборобный сельсовет | 1:25000 |
| ГП 2 | Схема современного использования и комплексной оценки территории в границах с. Хлеборобное | 1:5000 |
| ГП 3 | Схема современного использования и комплексной оценки территории в границах п. Первомайский | 1:5000 |
| ГП 4 | Схема современного использования и комплексной оценки территории в границах п. Смоленский | 1:5000 |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план муниципального образования Хлеборобный сельсовет Быстроистокского района разработан в 2017г. Сибирским филиалом АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по заказу Администрации Новопокровского сельсовета на основании Муниципального контракта №1 от 12 апреля 2012г. и в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:

-Градостроительным кодексом РФ;

-Земельным кодексом РФ;

-Лесным кодексом РФ;

- Жилищным кодексом РФ;

-Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утверждёнными постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009г. №431;

-Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНиП II-04-2003;

-СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

-СНиП 41-02-2003 « Тепловые сети»

-СПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- Приказ № 400 ветеринарной службы от 16.08.07 «Санитарные правила сбора и утилизации биологических отходов»;

-Министерства регионального развития РФ от 13.11.2010г. №492 «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказом Министерства регионального развития от 30.01.2012г. «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

В основу разработки генерального плана положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание на разработку проекта «Генеральный план Хлеборобного сельского поселения Быстроистокского района Алтайского края» от 09.12.2011г. выданное администрацией Хлеборобного сельсовета.

2. Положения «Схемы территориального планирования муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края.

3. Планово-картографический материал на Быстроистокский район масштаба 1:25000, изготовленные Сибирским филиалом ВИСХАГИ в 1994г. по материалом дешифрирования 1993г.

4. Ортофотопланы с зарамочным оформлением М:2000 Быстроистокского района Алтайского края, 2010г.

5. Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Хлеборобный сельсовет на 2012-2017гг.

6. Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях с.Хлеборобное, п. Смоленский, п.Первомайский, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены службами администрации села.

Целью работы  является разработка генерального плана муниципального образования Хлеборобный сельсовет в соответствии с федеральным и краевым законодательством, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; эффективного использования земель рекреационного назначения и сохранение окружающей среды; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории муниципального образования.

Задачами генерального плана являются:

Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

-Границ территорий объектов культурного наследия;

-Границ зон с особыми условиями использования территорий;

-Границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

-Границ земельных участков, предоставленных для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, границ участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, границ зон планируемого размещения этих объектов.

-Границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

-Границ земель сельскохозяйственного назначения;

-Границ земель лесного фонда, водного фонда, иного специального назначения.

Для решения поставленных задач авторами выполнено:

- сбор и анализ материалов предшествующего агроэкономического, эколого-географического, архитектурно-градостроительного, культурно-исторического изучения территории сельских поселений;

- кратковременное повторно-мониторинговое обследование территории сельских поселений специалистами Сибирского филиала АО « Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;

- сбор статистической информации;

- учет мнения местного населения во время общественных обсуждений материалов генерального плана сельских поселений.

Муниципальное образование Хлеборобный сельсовет образован в составе Быстроистокского района Алтайского края  и наделено статусом сельского поселения законом Алтайского края от 02.12.2003 №64-3С «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района», в состав вошли три населенных пункта с. Хлеборобное, п. Смоленский, п.Первомайский.

Градостроительная документация, в частности, проект с. Хлеборобное, п. Первомайский, п.Смоленский является инструментом, управления проектируемой территорией, стимулирующим инвестиционную активность, позволяющим целесообразно и направленно вкладывать денежные средства и рационально использовать территорию села.

Задачами по правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности землепользования на территории муниципального образования являются:

1.Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и природных ценностей в процессе реализации генерального плана;

2.Принятие правил землепользования и застройки образования;

3.Привлечения инвестиций в образование через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и иных сферах деятельности;

4. Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

5. Разработка и утверждение правил благоустройства территории образования.

Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно- имущественных отношений регулируется Градостроительным и Земельным кодексом РФ.

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХЛЕБОРОБНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

1.1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Муниципальное образование Хлеборобный сельсовет расположено в юго-восточной части Быстроистокского района Алтайского края. Административным центром  является с. Хлеборобное. Территориальное сельское поселение состоит из трех населенных пунктов с.Хлеборобное, п. Смоленский, п.Первомайский с общей численностью населения 1258 человек. (по состоянию на 1 января 2017г.) В п.Первомайском 35 чел, в п.Смоленском 366 человек, с.Хлеборобное 857 человек. Расстояние от с. Хлеборобное до районного центра с. Быстрый Исток, связь с которым осуществляется по дороге с асфальтированным покрытием, составляет 31 км. До краевого центра г.Барнаул 238 км. Граничит с землями Верх-Ануйского сельсовета Быстроистокского района, Смоленским районом Алтайского края.

Через муниципальное образование Хлеборобный сельсовет проходит дорога регионального значения Алейск – Петропавловское - Бийск.

По границе с Верх-Ануйским сельсоветом  протекает р.Ануй. Границы сельсовета утверждены Законом Алтайского края от 2 декабря 2003 года  №64-ЗС « Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района». Этим же законом сельсовет наделён статусом сельского поселения.

Протяжённость территории сельсовета с запада на восток составляет 22,2 км, с севера на юг 13,5 км. Общая протяжённость границы сельсовета составляет 85,8 км. Площадь сельсовета 240 кв.км.

Рис.1. Местоположения муниципального образования Быстроистокский район

1.2.ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

1.2.1. Рельеф. Климатические условия

Муниципальное образование Хлеборобный сельсовет  расположено в равнинной части Быстроистокского района, отвечающей в геологическом отношении Бийской структурной террасе, расположенной на юго-восточной части Западно-Сибирской плиты. Территория сельсовета сложена аллювиальными отложениями пойменных террас. Песками, супесями, гравием, галечником, суглинками. Озёрными и озёрно-болотными отложениями. Иловатыми суглинками, мергелями, песками, супесями, солями разного состава, гипсом, лечебными грязями, торфом, валунами.

По геоморфологическому районированию Алтайского края территория муниципального образования  расположена в области Предалтайских равнин в районе подгорной равнины Северного Алтая, к которой обрывается северный фас Алтая. Она представляет собой область прогиба и аккумуляции выносимых с гор отложений. Это слабоволнистая равнина, слегка наклонённая к северу, расчленена сетью долин рек, выходящих из гор. Долины врезаны не глубоко, но очень широки, имеют обширные террасы и довольно сильно заболочены.

На территории муниципального образования выделяются следующие геоморфологические элементы:

Увалистая равнина представляет собой подгорную слабопокатую равнину, изредка расчленённую логами и балками. Здесь отмечены самые лучшие почвы. Обширные выровненные участки равнины удобны для механизированной обработки пашни и уборки урожая. Склоны к логам пологие. На пашне есть промоины, которые отражают интенсивные процессы водной эрозии. Значительно больше промоин наблюдается по днищам логов. Склоны логов и балок имеют различную крутизну, от пологих до покатых. С. Лога вытянуты, в основном, с севера на юг. Постепенно или в виде уступов переходит в надпойменную террасу.

Пойма реки  Ануй это в основном плоская пониженная равнина, сильно расчленённая ручьями, впадинами, старицами, наличием большого количества мелких озёр. Местами рельеф поймы сложный в виде бугров и плоских повышений. Река Ануй имеет невысокие берега (1,5-3 м.) в виде небольших обрывов, а иногда и в виде пологих склонов и пляжей.

В пределах Быстроистокского района территория относится к подзоне умеренного тёплого увлажнённого климата. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает –50-54°.Абсолютный максимум +39°.В целом за год при ясном небе поступает 100-140 к/кал/см² суммарной радиации, максимум в июне и минимум в декабре.

У территории благоприятное положение для формирования контрастных фронтальных зон и интенсивного развития атмосферных процессов. Январь самый холодный месяц. Самая низкая температура почвы наблюдается в январе-феврале. Глубина промерзания почвы 150-200 см. Годовое количество осадков около 500 мм. На период с ноября по март приходится меньшее количество осадков, а с апреля по октябрь – большее. В тёплое полугодие как правило выпадает 70% годового количества осадков. Увлажнение осеннего периода больше чем весеннего, что осложняет условия уборки урожая. Наибольшая высота снежного покрова наблюдается в феврале месяце (42-43см.). Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 160-165 дней. Максимальная глубина промерзания почвы превышает 180 см. Продолжительность периода от схода снежного покрова до наступления физической «спелости» почв: средняя – 15 дней, наибольшая – 39 дней. Во все времена года, на территории муниципального образования, преобладают ветра юго–западного направления.

1.2.2. Гидрография и гидрогеология

Гидрогеологическая сеть на территории муниципального образования представлена р.Ануй, р.Поскакуха.

Также на территории муниципального образования  множество  мелких озёр и прудов. В районе Хлеборобного сельсовета много озёр ключевого питания.

Река Ануй берёт своё начало в горах. Скорость течения этой реки несколько выше, чем у реки Обь. Ширина реки Ануй 50-70 м. Глубина в целом небольшая 1-2 м (местами 3-4 м.). Дно реки покрыто рыхлыми отложениями. Берега обрывистые, сильно закустаренные. Вода в реке песчаная, пригодная для питья, технических нужд. Для реки Ануй характерны наледи, образующиеся вследствие промерзания воды до дна, оседания дна под снеговой нагрузкой. Ледостав на реке наступает в ноябре с продолжительностью 125-165 дней. Обычная толщина льда 70-100 см, максимальная 150 см. Весенняя подвижка льда наблюдается в первой декаде апреля. Продолжительность ледохода от 3 до 15 дней. На реке Ануй  почти ежегодно бывают заторы.

Озёра муниципального образования имеют то же питание, что и реки: талые, дождевые и подземные воды.

В надпойменной  террасе реки Ануй, а также по днищам лощин и нижним частям склонов, где размещаются лугово-чернозёмные почвы, грунтовые воды залегают на глубине 3-5 м. В пойме реки Ануй с аллювиально-слоистыми и аллювиально- луговыми почвами, а так же наиболее пониженные участки среди лугово-чернозёмных почв, днища логов и балок, где располагаются луговые почвы, грунтовые воды залегают на глубине 1,5-2 м., они также пресные. Под влажно-луговыми и болотными почвами грунтовые воды подходят близко к поверхности (то 1 м. до 50 см. и выше). Эти почвы постоянно переувлажнены. В надпойменной террасе по пониженным участкам с выраженным микрорельефом, где господствуют луговые солончаковые почвы в комплексе с солонцами, грунтовые воды засолены.

На волнисто увалистой равнине грунтовые воды находятся на значительной глубине (12-18 м.) и выходят на поверхность или залегают близ неё только по долинам логов и балок. Воды пресные, но жёсткие.

Гидрогеологические условия являются важным фактором развития почв.

В условиях ежегодного затопления формируются аллювиальные почвы. Там где грунтовые воды находятся близко к дневной поверхности, развиваются аллювиальные влажно-луговые и аллювиальные иловато-болотные почвы. По гривообразным повышениям  - аллювиально-луговые почвы.

На Плато грунтовые воды не оказывают влияния на развитие почвы – здесь формируются чернозёмные почвы.

По лощинам, где грунтовые воды находятся на глубине 2-3 метра, развиваются луговато-чернозёмные почвы.

1.2.3. Почвенные и земельные ресурсы

Почвенный покров территории  довольно разнообразный. Наибольшее распространение получили чернозёмы типичные и выщелоченные. Они размещаются по увалам на выровненных участках увалисто-волнистой равнины, занятые в основном под пашню.

Несколько меньшее распространение на территории имеют луговато-чернозёмные почвы. Они размещаются как на увалисто-волнистой равнине по пологим склонам и понижениям, так и в приделах надпойменной террасы по выровненным участкам. Используются на увалисто-волнистой равнине в основном под пашню, в пределах надпойменной террасы в равнинной степи, как под пашню, так и под выгоны и сенокосы.

Значительно меньшее распространение, чем выше описанные получили лугово-чернозёмные почвы. Размещаются они по нижним частям склонов лощин на увалисто-волнистой равнине и по выровненным пониженным участкам в пределах надпойменной террасы. Лугово-чернозёмные и луговые почвы в комплексе с солонцами располагаются в надпойменных террасах на пониженных равнинах с выраженным микрорельефом. Влажно-луговые почвы занимают днища логов и замкнутые понижения.

Среди гидроморфных почв наибольшее распространение получили лугово-болотные почвы. Они размещаются по днищам лощин и замкнутым понижениям на увалисто-волнистой равнине и по западинам в пределах надпойменной террасы.

Меньшее распространение получили болотные и луговые почвы. В поймах  рек, периодически затопляемых водой, господствуют аллювиально-слоистые и аллювиально-луговые карбонатные, аллювиально-болотные почвы. Удельный вес их площадей по сравнению с другими почвами не велик.

На территории муниципального образования присутствуют смытые почвы, что свидетельствует о развитии водной эрозии. В надпойменных террасах отмечено наличие засолённых почв. Велика распылённость пахотного горизонта.

На 01.01.2017 года в административных границах муниципального образования общая площадь земель составляет 23707  гектар.

Большую часть земельных ресурсов территории занимают земли сельскохозяйственного назначения. Остальные категории земель занимают незначительные площади.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 21223  га, из которых 20888 га приходится на сельскохозяйственные угодья, в т. ч. большую часть (более 55,9%) составляют пашня – 12553 га, затем идут пастбища – 4954 га, (24%) и сенокосы – 2581 га (12 %). Остальные виды сельскохозяйственных угодий занимают незначительные площади (от 4 до 0,1%).

После осуществления земельных преобразований в 1992-1993 гг. значительно увеличились площади и получили новый статус земли сельских администраций. В их пределах формируются мельчайшие землепользования личных подсобных хозяйств.

1.2.4. Растительный и животный мир

По типу естественной травянистой растительности территория Хлеборобного сельсовета относится к степной разнотравно-злаковой зоне.

В пойме реки Ануй – разнотравно-злаковая, с зарослями кустарниковых ив,     тополёвыми и ветловыми лесами;

Естественные кормовые угодья в районе подразделяются на сенокосы и пастбища.           Равнинные участки полностью распаханы и заняты культурными растениями: пшеница, овёс, ячмень, свекла, горох, вика, клевер. Площадь пашни 12553 га. На полях растёт множество сорняков. Здесь можно в большом изобилии встретить осот, бодяк, берёзку-вьюнок, щирицу. Засорённость полей от средней до сильной. Особенно сильно засорены пахотные участки, расположенные в пойме.

Растительный покров находится в тесной зависимости от рельефа местности и почв. Так увалистая равнина почти полностью распахана, естественная растительность сохранилась здесь по склонам, днищам овражно-балочной сети и в приколочных участках. Нижние части склонов и днища логов заняты разнотравно-злаковыми лунами. Приколочные и колочные участки заняты богатой луговой растительностью, представленной злаково-бобово-разнотравными сенокосами.

Преобладающие травы: ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка луговая, пырей ползучий, земляника, клевер, тысячелистник, овсец опущенный и др. на повышенных более сухих участках произрастают пырей ползучий, полынь.

Травянистость надпойменной террасы и поймы отличается тем, что здесь луговые злаки и луговое разнотравье.

Преобладающие травы: полевица белая, мятлик луговой, клевер луговой, клевер ползучий, герань луговая, кровохлёбка лекарственная, тысячелистник, ежа сборная  и др.

По заболоченным днищам логов произрастают осоково-тростниковые ассоциации. Преобладающие травы: осоки, лабазник вязолистный, герань луговая, вейник, тростник и др.

Древесная растительность на территории представлена различными ивами, черёмухой, смородиной, калиной, боярышником, берёзово-осиновыми колками. По песчаным гривам встречается сосна.

Древесная растительность лесополос состоит из берёзы, клёна, тополя. Из кустарников преобладают черёмуха, смородина, калина, шиповник.

Животный мир достаточно разнообразен. На разнотравных лугах, используемых для пастбищ и сенокосов, распространены следующие виды птиц: полевой жаворонок, степной лунь, пустельга, перепел, дикий голубь, куропатка, тетерев. А по балкам в сырых луговинах: трясогузка, чибис. Вокруг колков – степной конек, обычные грачи, серые вороны, сороки. На озерах и прудах – чайки, чирки, гуси. По берегам кулики: поручейник, перевозчик. В прибрежных зарослях находят пристанище журавли, серая цапля, утка. Среди полей, где разбросаны березово-осиновые колки и полезащитные полосы, видовой состав птиц разнообразнее за счет увеличения воробьиных. Здесь вьют гнезда горлицы, селятся скворцы, полевой воробей. К древесной растительности тяготеют овсянки, зяблики, обыкновенная кукушка, иволги.

Из пресмыкающихся в районе есть ящерица обыкновенная, уж, гадюка. Из земноводных – травяная лягушка, тритон, жабы.

По рекам бобр, норка, ондатра. Косуля встречается небольшими группировками, локально, избегая, как и заяц – русак, сплошных лесов.

Среди рыб на территории района преобладают – лещ, окунь, щука, карп, сазан, судак и  др.

1.2.5. Рекреационные ресурсы

В рельефе Быстроистокского района наиболее заметными положительными формами являются увалы (Колыванский и Ануйский). Они образуют водоразделы Ануя и Оби и привлекательны пересеченной поверхностью. Разница высот между вершинами и подошвой увалов достигает до 50-70 м. Увалы прорезаны оврагами. Здесь возможна организация несложных детских, оздоровительных и познавательных походов, а в зимний период катание на лыжах (в том числе горных).

Большое значение для рекреации имеют водные ресурсы. Температура воздуха в      теплый период позволяет использовать реку Ануй  и озера для купания в течение трех месяцев. Эта река в пределах муниципального образования в основном имеет местное рекреационное значение. По берегам сложились места кратковременного отдыха жителей села. Возможны несложные сплавы на катамаранах и небольших плотах.

К сожалению, до настоящего времени вблизи водных объектов не сформировался  комплекс домов отдыха, предоставляющих набор соответствующих услуг. Данные виды рекреации развиваются в основном для собственных нужд или небольшого числа знакомых.

Сельский туризм предполагает отдых в деревенских условиях в усадьбе селян. Условия для развития этого вида отдыха в сельсовете значительны, не требуют существенных затрат и способны приносить прибыль уже в ближайшее время. В связи с тяготением к местам активного рекреационного освоения сельское поселение способно стать наиболее перспективным центром сельского туризма на районном уровне.

Степные участки в районе широко задействованы в сельском хозяйстве - посевы сельскохозяйственных культур, пастбища, сенокосы. На склонах увалов по долинам рек, логам и балкам существуют формации настоящих разнотравно-ковыльных и злаково-разнотравных степей. Эти места у местных жителей являются популярными рекреационными зонами, которые используются как места для отдыха, сбора ягод, грибов, лекарственных растений.

1.2.6. Культурно-исторические ресурсы

На территории муниципального образования имеется 4 археологических памятника  Хлеборобный Елбан, Хлеборобный Елбан 2, Хлеборобный Елбан 3, Хлеборобный Елбан 4 .

Таблица 1

Перечень археологических памятников МО Хлеборобный сельсовет Быстроистокского района

| №п/п | Наименование | Тип памятника | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Состояние | Местонахождение | Категория охраны | Решение о постановке на гос.учёт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлеборобный Елбан | Курганный могильник | 9-10 вв. н.э. | Абдулганее в М.Т. | 1992 | Удовлетворительное | 1,25 км к ЮВ от п.Смоленский | М | Постановление АКЗС №169 от 28.12.1994г. |
| 2 | Хлеборобный Елбан 2 | Грунтовый могильник | 9-10 вв. н.э. | Абдулганее в М.Т. | 1992 | Удовлетворительное | 1,5 км к ВЮВ от п.Смоленский | М | Постановление АКЗС №169 от 28.12.1994г. |
| 3 | Хлеборобный Елбан 3 | Поселение | Дата не ясна | Абдулганее в М.Т. | 2006 | Удовлетворительное | 3,5 км к ВЮВ от п.Смоленский | М | Не состоит. |
| 4 | Хлеборобный Елбан 4 | Поселение | Дата не ясна | Абдулганее в М.Т. | 2006 | Удовлетворительное | 4,2 км к ВЮВ от п.Смоленский | М | Не состоит. |

1.2.7. Выводы

Для комплексной оценки территории использован метод условных баллов. Для каждого природного комплекса (местности) определены условия проживания населения, ведения сельского хозяйства, строительства и рекреации, а так же степень антропогенной трансформации в процессе хозяйственной деятельности.

В основу оценки положены материалы полевых исследований, опубликованные картографические данные из Атласа Алтайского края, экспертные оценки специалистов. По

сочетанию названных факторов на территории сельсовета выделяется три категории: благоприятные, ограниченно благоприятные, не благоприятные.

Благоприятные территории характеризуются комфортными как летом, так и зимой климатическими условиями, достаточными ресурсами питьевых вод (поверхностных и подземных), удобным для сельского хозяйства рельефом (малые уклоны), плодородными чернозёмными почвами и устойчивыми для строительства грунтами. Отопительный период составляет здесь не более 220 дней в год, рекреационные возможности разнообразны. Антропогенное изменение природной среды значительно: распашка земель достигает 40-60%, возможна эрозия склоновых земель, пастбищные угодья подвержены значительной дигрессии. Необходимы мероприятия по защите почв, закрепление водоохранных зон.

Благоприятными местностями для комплексного освоения и развития хозяйственной деятельности в Хлеборобном сельсовете являются равнинные и полого-увалистые территории, которые в значительной степени распаханы.

Ограниченно благоприятные территории характеризуются относительно комфортными климатическими условиями с тёплым летом и умеренно-холодной зимой. Достаточное количество поверхностных и подземных вод. Рельеф позволяет вести гражданское и промышленное строительство.

В перечне ограничений использования территории выступают дробное расчленение склонов, значительная их крутизна, антропогенные факторы.

Неблагоприятные местности характеризуются, прежде всего, крутосклонным рельефом, препятствующим хозяйственной деятельности. Несмотря на сравнительно комфортные условия, как летом, так и зимой названные местности ограниченно пригодны для строительства крупных объектов. Однако, спектр рекреационных условий маршрутного плана здесь весьма широк. Местности существенно затронуты хозяйственной деятельностью. Экономические издержки на строительство для данных районов значительно возрастают.

Исходя из комплексного анализа территории муниципального образования, можно сделать вывод о том, что природно-экологические и инженерные условия в целом благоприятны для развития сельского хозяйства, промышленного и гражданского строительства, а так же развития рекреации и туризма.(рис.2).

Рис.2. Комплексная оценка территории муниципального образования Быстроистокский район

1.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ХЛЕБОРОБНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

1.3.1. Демографическая характеристика и прогноз численности населения

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных администрацией Хлеборобного сельсовета.

На территории сельсовета размещёны три населенных пункта с. Хлеборобное, п. Первомайский, п. Смоленский.

Для определения потребности жителей в социальной и инженерной инфраструктуре, рабочих мест, улично-дорожной сети и т.п. выполнен прогноз численности населения каждого населенного пункта.

Прогноз численности произведён «Демографическим методом».

Демографический метод прогнозирования численности населения на I очередь (2022г.) и расчётный срок (2037г.) основан на показателях динамики естественного и миграционного движения населения за период 2017-2022гг.

Показатели динамики естественного движения населения Хлеборобного сельсовета не отличаются в целом от общероссийских - число родившихся меньше числа умерших, что приводит к естественной убыли населения.

По данным администрации Хлеборобного сельсовета численность населения  на 01.01.2017г. составила 1258 человек.

Таблица 2

Динамика естественного движения населения

| Период | Численность населения, чел. | Естественный рост, чел. |  | разность | Механическое движение, чел. |  | разность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло |  | прибыло | выбыло |  |
| 2013-2014г. | 1367 | 13 | 26 | -13 | 63 | 72 | -9 |
| 2015г. | 1427 | 16 | 17 | -1 | 51 | 64 | -13 |
| 2016г. | 1371 | 14 | 18 | -4 | 50 | 51 | -1 |
| 2017г. | 1258 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | -18 |  |  | -23 |

Коэффициенты рождаемости за последние годы немного улучшились, но они ещё очень низки по отношению к тем, которые были в 90-е годы. Тенденция обострения демографической ситуации в сельсовете связана со снижением рождаемости , ростом преждевременной смертности, падением средней продолжительность жизни, а так же со снижением уровня жизни основной массы населения, прежде всего  низкие денежные доходы, а также недостаточно эффективная работа системы здравоохранения и системы социального обеспечения. Коэффициент смертность остаётся достаточно высоким, наблюдается смертность лиц трудоспособного возраста. С период 2013 по 2017годы в динамике численности населения происходит процесс уменьшения, в среднем за год примерно на  35 человек.

Таблица 3

Динамика численности населения Хлеборобного сельсовета

| показатели |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на начало года | чел. | 1367 | 1427 | 1371 | - | - | 1258 |
| Всего за год прирост,убыль | “ | -22 | -14 | -5 | - | - | х |
|  | % | -1,61 | -0,98 | -0,37 | - | - | х |

При расчёте на расчётный срок (2037г.) объективных предпосылок роста численности населения не наблюдается, благодаря только положительному росту механического прироста.

Таблица 4

Среднегодовой коэффициент изменения

| Показатели | МО Хлеборобный сельсовет |
| --- | --- |
| Среднегодовой процент естественного прироста и миграции | -0,99 |

Численность населения на первую очередь и расчетный срок определяется по формуле:

Нр = Нф * (1+ (П+М )) ª , где

100

Нф – фактическая численность населения в исходном году, чел.

П- естественный среднегодовой прирост населения, %

М- среднегодовая миграция населения, %

а- срок, лет

Прогноз численности населения выполнен в целом по Хлеборобному сельсовету, по наиболее оптимистическому варианту (улучшение коэффициента рождаемости, уменьшение коэффициента смертности и увеличению сальдо миграции), на основе обработки демографической информации 2012-2017гг.

Таблица 5

Расчетная численность населения

| Населенный пункт | Современное состояние на 01.01.2017 г.(чел.) | Прогноз на 2022г.(чел) | Прогноз на 2037 г. (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Хлеборобное | 857 | 814 | 700 |
| п.Смоленский | 366 | 348 | 300 |
| п.Первомайский | 35 | 33 | 29 |
| Всего: | 1258 | 1195 | 1029 |

Ситуация в сельском поселении не достаточно благоприятна. Таким образом, общая численность населения Хлеборобного сельсовета на расчетный срок  1029 человек. Обостряет демографическую ситуацию в муниципальном образовании  убыль населения.     Трудоспособное население мигрирует за пределы муниципального образования в поисках рабочих мест, что ухудшает демографическую ситуацию в сельсовете.

Основные причины миграционной убыли сельского населения – это экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы.

Доступность многих бытовых благ и более высокие доходы в развитых городах

делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи.

При этом без привлечения молодежи на село нельзя  устойчиво развивать сельские территории. Формирование промышленности, развитие сельского хозяйства и транспорта, туристской инфраструктуры и т.д. приведет к созданию новых рабочих мест, как следствие – сокращение механического оттока трудоспособного населения из поселения в экономически

развитые города.

Проектом нужно предусмотреть мероприятия, которые снизят рост безработицы, повышение рождаемости,  мероприятия, которые повысят материальное благосостояние, уровень и качество жизни населения. В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности населения. По сути, она является единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на формирование поло-возрастной структуры МО Хлеборобный сельсовет.

В МО Хлеборобный сельсовет возможно успешно решать демографические задачи, если обеспечить действительно эффективную систему расселения. Речь идет, прежде всего, о планировании: планировании размещения производств, планировании развития социальной сферы.

На начало 2017г. численность населения муниципального образования составляет 1258 человек, в том числе моложе трудоспособного возраста 20% от общей численности населения МО Хлеборобный сельсовет, старше трудоспособного 24%, в трудоспособном возрасте 56%.

1.3.2. Трудовые ресурсы

Несмотря на  значительную долю трудоспособного населения, а это 759 человек, в экономике занято 62% жителей в возрасте 18-55 женщин и 18-60 лет мужчин.20% от общего количества проживающих составляет население моложе трудоспособного   возраста, 24% составляют люди старше трудоспособного возраста.

В основном население муниципального образования работает  в отрасли сельского хозяйства. СПК «Хлеборобный» - 292 чел.

Наблюдается тенденция снижения роста численности безработных зарегистрированных в службе занятости. На рост официально регистрируемой безработицы влияют как объективные, так и субъективные факторы ( возможность получения социальных гарантий). Пособие по безработице, размер которого иногда превышает размер заработной платы, установленной в сельхозпредприятиях, к тому же регулярно выплачиваемое, является привлекательным источником дохода для сельского населения.

Официально зарегистрированных безработных  9 человек или 1,2% трудоспособного населения.

Таблица 6

Структура основных градообразующих кадров муниципального образования Хлеборобный сельсовет

| № п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров 01.01.2012г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность |  |
|  | Пекарня СПК «Хлеборобное» | 5 |
| 2 | Сельское хозяйство |  |
|  | СПК «Хлеборобное» | 253 |
|  | Закупка мяса | 5 |
| 3 | Административно-хозяйственные и общественные организации |  |
|  | ООО «Водопровод» | 2 |
|  | Администрация Хлеборобного сельсовета | 6 |
|  | Полиция | 1 |
|  | Почта, АТС | 5 |
|  | Отделение Сбербанка | 1 |
|  | Территориальный центр социальной помощи семье и детям | 1 |
|  | Транспортные услуги | 7 |
| 4 | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |
|  | ДК | 4 |
|  | Аптека филиал АКГУП «Аптеки Алтая» | 1 |
|  | Парикмахерcкая | 2 |
| 5 | Сфера розничной торговли, предприятий общественного питания, ремонт бытовой техники, автомобилей т.д. |  |
|  | Частные магазины ( 15 шт.) | 22 |
| 6 | Учебные заведения |  |
|  | МБОУ «Хлеборобная общеобразовательная средняя (полная) школа» | 37 |
|  | МКДОУ Детский сад «Колосок» | 10 |
| 7 | Учреждения здравоохранения |  |
|  | КГБУЗ « Быстроистокская районная центральная больница» Хлеборобная участковая больница | 20 |
|  | Всего по муниципальному образованию: | 382 |

1.3.3. Жилищный фонд

Жилищный фонд муниципального образования Хлеборобный сельсовет составляет

26,08 тыс.кв.м. в основном двухквартирные жилые дома. Жилищный фонд находится в основном в частной собственности. Аварийных домов нет, однако часть домов были построены 50-60 лет назад из недолговечных материалов, поэтому требуется постоянный контроль  за их состоянием. Пополнение фонда идёт за счёт постройки частных жилых домов. Муниципального жилищного фонда на территории сельсовета нет.

Обеспеченность жилого фонда и объектов социального значения инженерными коммуникациями удовлетворительная. Централизованной системы канализации нет, стоки от зданий и жилых домов отводятся в выгребные ямы. Степень износа водопроводных сетей высокая. Жилые дома имеют печное отопление.

Так как  территория МО Хлеборобный сельсовет не газифицирована, население пользуется сжиженным газом из баллонов.

В настоящее время в МО Хлеборобный сельсовет числится 489 домохозяйств. В с. Хлеборобное числится   374 домохозяйства, п. Смоленский – 108, п. Первомайский- 7. Обеспеченность населения общей площадью составляет 20,7 кв.м./чел. Норма отвода земельного участка под строительство индивидуального жилья  0,3 га.

Фактическая семейная структура населения характеризуется повышенным удельным весом семей состоящих из 3-х человек. Коэффициент семейности 3,2 чел.

1.3.4. CОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Образование

На территории Хлеборобного сельсовета в с. Хлеборобное расположена одна школа, МБОУ «Хлеборобная общеобразовательная средняя (полная) школа»,  с численностью учащихся 152 человека. Школа не доукомплектована учениками. Средняя наполняемость классов – 14 человек. Численность учащихся ежегодно сокращается, количество детей дошкольного возраста увеличивается. Доля молодых специалистов в учительском составе общеобразовательной школы недостаточна. Наблюдается значительное уменьшение числа учителей в школах по сравнению с предыдущими годами. Доля молодых специалистов в учительском составе общеобразовательной школы недостаточна. Наблюдается значительное уменьшение числа учителей в школах по сравнению с предыдущими годами.

Мощность существующей школы соответствует приложению 8 нормативов градостроительного проектирования Алтайского края. Детей с п. Смоленский и п. Первомайский  подвозят в школу.

По инвентаризационным данным фактическая мощность общеобразовательной школы выше нормативной, но в связи с высоким процентом амортизации этот объект требует ремонта.

На территории так же имеется одно детское дошкольное учреждение МКДУ «Детский сад «Колосок», с общей вместимостью 80 чел. Число детей посещаемых учреждение 20 чел.

Численность детей посещаемых учреждение незначительно увеличилось за последние годы.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание осуществляется КГУЗ «Быстроистокская Центральная районная больница» Хлеборобная врачебная амбулатория  в с. Хлеборобное, оказывающая медицинскую помощь населению. Специализированную медицинскую помощь осуществляет центральная районная больница с. Быстрый Исток.

На территории находится один аптечный пункт филиала АКГУП «Аптеки Алтая».

В последние годы наблюдается тенденция ухудшения здоровья населения, о чем свидетельствует высокий уровень временной и стойкой потери трудоспособности. Наиболее интенсивный рост общей заболеваемости отмечается по болезням системы кровообращения, органов пищеварения, осложнениям беременности. В структуре заболеваемости детей и подростков доминируют болезни органов дыхания. Обострение проблемы состояния здоровья населения обусловлены ростом  заболеваний, связанных с социальными причинами: туберкулез, психические расстройства. Из-за недостаточного финансирования оснащение участковых пунктов медицинским оборудованием находится на низком уровне, износ медицинского оборудования составляет 100%, здания находятся в аварийном состоянии.

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст.15 вопросы здравоохранения относятся к компетенции муниципального района.

Культура и спорт

На территории муниципального образования  учреждения культурно-досугового типа представлены Хлеборобным Центром Досуга и библиотекой в с. Хлеборобное.

Учреждения культуры ведут работу по сохранению культурного наследия, обеспечению доступности учреждений и услуг культуры жителям села и повышению качества культурного обслуживания.

Материальная база учреждений культуры находится в неудовлетворительном состоянии по причине недостаточного финансирования.. Доля на содержание культуры происходит за счет средств местного бюджета. Центр досуга проводит активную работу по организации досуга населения. Проводятся праздничные концерты, работают кружки. Книжный фонд сельской библиотеки пополняется очень редко, в основном за счет дарственной и целевой литературы. Здания учреждений культуры требуют текущего ремонта.

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений представлена одним спортивным залом, стадионом, расположенными на территории школы. Отдельно расположена хоккейная коробка. Школьный спортивный зал и спортивные площадки реализуют задачи, как общего спортивного воспитания, так и формирования начального спортивного мастерства.

Из за отсутствия общедоступных спортивных сооружений, численность занимающихся физической культурой не высокая, 10% от общей численности населения проживающих на территории.

Таблица 7

Физическая культура и спорт

| Наименование показателей | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Спортивные залы, ед. | 1 | 1 |
| Стадионы | 1 | 1 |
| Количество занимающихся физической культурой и спортом, (чел.) | 115 | 120 |
| Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий (ед.) | 39 | 40 |

Численность занимающихся физической культурой и спортом ежегодно растет.

В спортивных группах и секциях занимается 139 чел.

Целесообразно решить вопрос о строительстве спортивно-оздоровительного комплекса.

Торговое и бытовое обслуживание

Увеличение спроса на товары и услуги за последнее время и поддержка малого и среднего предпринимательства федеральными программами создали благоприятные условия для развития потребительского рынка на территории Хлеборобного сельсовета.

Торговля в основном осуществляется в стационарных специализированных магазинах: продуктовых, промышленных, смешанных. В настоящее время сеть объектов торговли насчитывает 10 магазинов, 9 магазинов в с. Хлеборобное и 1 магазин в п.Смоленском. В  п.Первомайском магазинов нет. Общая площадь магазинов продовольственных и не продовольственных товаров составляет 419,2 кв.м. Обеспеченность населения торговыми площадями соответствует нормативным требованиям. Согласно установленными нормативами градостроительного проектирования радиусами обслуживания учреждений торгового назначения покрыто 100 % жилой застройки муниципального образования.

Объекты общественного питания на территории сельсовета представлены столовой СПК «Хлеборобный»  на 70 посадочных мест.

1.3.5. Производственная сфера

Существующее влияние на экономическое состояние муниципального образования оказывает деятельность существующих сельскохозяйственных предприятий.

В с. Хлеборобное СПК «Хлеборобный» занимается выпечкой хлеба для населения и доставкой хлеба в п. Первомайский.

1.3.6. Сельское хозяйство

Сельскохозяйственной деятельностью на территории Хлеборобного поселения занимается СПК «Хлеборобный».

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет  20888 тыс. га, в том числе пашни 12553 тыс. га., в собственности СПК «Хлеборобный»  14628 га земель сельскохозяйственного назначения.

Основное направление СПК «Хлеборобный» - растениеводство и животноводство.

Так же осуществляют свою деятельность три КФХ и 526 ЛПХ. Основное направление деятельности – зерновое, с развитым молочно-мясным скотоводством.

Сельское хозяйство на сегодня остается главной отраслью экономики. За последние годы произошло незначительное уменьшение посевных площадей СПК «Хлеборобный». СПК занимается возделыванием подсолнечника, площади посевов которых не значительны и колеблются по годам в зависимости от спроса.

Показатели в животноводстве растут. Увеличилось поголовье КРС, выросла продуктивность скота. Произошло увеличение производства молока.

К числу основных факторов, влияющих на эффективность возделывания культур, относится обеспеченность сельскохозяйственной техникой. Так как это остается одной из самых сложных проблем: продолжается процесс физического и морального старения сельскохозяйственной техники, сохраняется дефицит исправных тракторов и машин.

Финансовое положение сельхозпроизводителя нередко усугубляется несбалансированностью роста цен в промышленности и в сельском хозяйстве.                 Требуется значительное улучшение уровня технического и материального обеспечения сельхозпредприятий.

Таблица 8

Общие показатели развития сельского хозяйства

| Показатели | Ед.изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число хозяйств, всего | ед. | 540 | 540 | 540 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - сельскохозяйственные предприятия | ед. | 1 | 1 | 1 |
| -крестьянско (фермерские) хозяйства | ед. | 3 | 3 | 4 |
| -личные подсобные хозяйства | ед. | 526 | 526 | 526 |

Таблица 9

Основные показатели по животноводству

| Показатели | Ед.изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы: |  |  |  |  |
| КРС –всего | голов | 2202 | 2485 | 2238 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 1822 | 2035 | 1800 |
| Коровы- всего | голов | 872 | 912 | 903 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 672 | 672 | 680 |
| Свиньи-всего | голов | 1500 | 1500 | 1300 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Производство продукции: |  |  |  |  |
| Скот и птица на убой( в живом весе)- всего | тонн | 438 | 470 | - |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 173,0 | 187,7 | - |
| Молоко-всего | тонн | 2878 | 3192 | - |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 2180,6 | 2322,6 | - |
| Яйца в сельхозпредприятиях | тыс.штук | 500 | 500 | - |
| Надой молока на 1 корову | кг | 3333 | 3456 | - |

Таблица 10

Посевные площади сельскохозяйственных культур МО Хлеборобный сельсовет

| Показатели | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевные площади –всего | тыс.га | 12,2 | 15,0 | 14,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Зерновые культуры | тыс.га | 8,1 | 8,9 | 6,5 |
| Подсолнечник на зерно | тыс.га | 0,7 | 1,5 | 0,6 |
| Сахарная свекла | тыс.га | 0,1 | 0,1 | - |
| Кормовые культуры | тыс.га | 3,3 | 3,5 | 2,3 |

1.3.7. Малое предпринимательство

Одним из важнейших факторов развития экономики МО Хлеборобный сельсовет является малое предпринимательство. Активное развитие предпринимательской деятельности позволяет в короткие сроки снизить социальную напряженность в обществе и найти населению применение своему физическому и интеллектуальному потенциалу.

Субъекты малого предпринимательства ориентированы в основном на торгово- закупочную деятельность и на получение быстрой прибыли. В соответствии с определением статуса объекта малого предпринимательства «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» от 14.06.95г. № 88-ФЗ основную долю составляют индивидуальные частные предприниматели, общее количество которых по состоянию на 01.01.2017 года 18 единиц.

В муниципальном образовании полностью отсутствуют предприятия, оказывающие банно-прачечные услуги, прокат инвентаря и механизмов.

Необходимость развития малого предпринимательства на уровне сельских населенных пунктов обусловлена тем, что в условиях дефицита финансовых ресурсов оправдано вложение средств в проекты с быстрой окупаемостью, которые предлагаются малыми предприятиями. Кроме того, малая плотность заселения, отдаленность от рынков сбыта и транспортные затраты не позволяют развивать предприятия, продукция которых рассчитана на массовый спрос.

Таблица 11

Показатели численности и заработной платы в малом предпринимательстве

| Показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество малых предприятий, ед. | - | - | - |
| Объем продукции малых предприятий, тыс. руб. | - | - | - |
| Численность занятых на малых предприятиях, чел. | - | - | - |
| Количество индивидуальных предпринимателей, чел. | - | - | 18 |
| Средняя начисленная заработная плата одного работника, руб. | 2000 | 4330 | 4330 |

  - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортная инфраструктура территории Хлеборобного сельсовета представлена участком автодороги регионального значения Алейск- Петропавловское- Бийск, проходящим по южной границе с. Хлеборобное, а так же местными дорогами связывающими с. Хлеборобное с п.Смоленским и с п.Первомайским.

Таблица 12

Ведомость автомобильных дорог в пределах земель Хлеборобного сельсовета

| Наименование дороги | Протяженность (км) | а/б | ч/г | Щебень гравий | Класс дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алейск-Петропавловское-Бийск | 12,6 | 12,6 |  |  | Регионального значения |
| Хлеборобное-п. Смоленский | 0,8 |  |  | 0,8 | Местного значения |
| с. Хлеборобное-п.Певомайский | 8,5 |  |  | 8,5 | Местного значения |
| Всего протяженность: | 21,9 | 12,6 |  | 9,3 |  |

Связь муниципального образования Хлеборобный сельсовет с с.Быстрый Исток и  г. Бийском, а так же с соседними муниципальными образованиями осуществляется только автомобильным видом транспорта. Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений на территории сельсовета занимается ГУП «Быстроистокское дорожное ремонтно-строительное управление».

Перевозка населения до районного центра с. Быстры Исток в настоящее время  не осуществляется.

Количество зарегистрированного транспорта на территории МО Хлеборобный сельсовет 193 единицы. Индивидуальный автотранспорт содержится в гаражах на приусадебных участках индивидуальной жилой застройки, а также в отдельно расположенных гаражных боксах. На предприятиях техника хранится в гаражах, расположенных на территориях этих предприятий. Протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 12,6 км, с грунтовым покрытием 9,3 км.

Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры выявил положительные и отрицательные ее стороны:

К отрицательным сторонам относятся:

- из-за отсутствия финансовых средств дороги находятся в аварийном состоянии;

-требуется капитальный ремонт внутрипоселковых дорог;

- нет объектов обслуживания автотранспорта (АЗС, СТО).

К положительным сторонам относятся:

- доступная транспортная связь с районным центром с.Быстрый Исток, г.Бийском и соседними  населенными пунктами.

В целом транспортную структуру можно охарактеризовать, как сложившуюся и частично отвечающую современным требованиям и нуждам.

  - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1.5.1 Энергоснабжение

Анализ существующего состояния системы электроснабжения МО Хлеборобный сельсовет произведен на основании:

- технического задания на проектирование;

- ортофотопланов населенных пунктов Быстроистокского района М:2000;

- материалов инженерно-геологических изысканий по геологическому строению и рельефу местности;

- реестра объектов производственной, административной и социальной сферы;

- характеристики жилищного фонда администрации Хлеборобного сельсовета;

- схемы электроснабжения с. Хлеборобное, п. Первомайский, п.Смоленский.

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

Характеристика объектов электроснабжения

Потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения. Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, отсутствует резервное питание.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен на вводах в здания и сооружения.

Электропотребление в жилом секторе, оснащенном плитами на сжиженном газе, складывается из электропотребления приборами освещения и электробытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, пылесос, телевизор, магнитофон и др.); с учетом проживающих в жилом доме 1-3 человека.

Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается из электропотребления осветительными приборами, электроприемниками, подключаемым к розеткам, тепловым и вентиляционным оборудованием, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления осветительными и розеточными сетями, а также силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции.

Система электроснабжения

Система электроснабжения поселения централизованная. Электроснабжение осуществляет ОАО «Алтайэнерго», филиал ПО Белокурихинские электрические сети. Источником электроснабжения является подстанция ПС 110/10 кВ «Верх-Ануйская» № 39 в с. Верх-Ануйское.

По территории Хлеборобного сельсовета проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ.

Коридор (охранная зона) - расстояние по горизонтали от крайнего провода ЛЭП до выступающих частей зданий и сооружений (по обе стороны линии) напряжением  10 кВ -10 метров.

Распределительные сети напряжением 10 кВ в большей части выполнены по магистральной схеме.

Передача электроэнергии от ПС 110/10 кВ «Верх-Ануйская» № 39 осуществляется по воздушным линиям электропередач ЛЭП-10 кВ на ряд КТП-10/0,4 кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4 кВ. Количество потребляемой энергии по Хлеборобному сельсовету представлены в таблице 13.

Таблица 13

Количество потребляемой электроэнергии

| Наименование показателей | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск электрической энергии, всего (тыс.кВт.ч.) | 2240 | 2243 | 2330 |
| В т.ч. |  |  |  |
| Промышленность, прочие (тыс. кВт.ч.) | 1240 | 1243 | 1258 |
| Население (тыс. кВт.ч.) | 700 | 700 | 781 |
| Социальная сфера (тыс. кВт.ч.) | 300 | 300 | 291 |

Воздушные линии электропередач 10 кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом А сечением от 35 до 50 кв.мм. Воздушные линии 0,4 кВ выполнены неизолированным проводом А сечением от 16 до 50 кв.мм.

Общая протяжённость линий электропередач составляет ВЛ-10 кВ- 6,7 км.

На территории с.Хлеборобное расположены 5 действующих КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью от 100 кВА до 250 кВА., в п.Первомайском 1 действующий КТП -10/0,4  с трансформаторной мощностью 100 кВа, в п.Смоленском 1 действующий КТП- 10/0,4 с трансформаторной мощностью 63 кВа. Загруженность КТП составляет 70%, что позволяет использовать существующие КТП для подключения строящихся объектов и увеличения мощностей существующих. (табл.14).

Таблица 14

Перечень подстанций питающих объекты на территории поселения МО Хлеборобный сельсовет

| № п/п | Наименование и диспетчерский номер трансформаторной подстанции | Мощность трансформатора, кВа |
| --- | --- | --- |
| с.Хлеборобное |  |  |
| 1 | КТП 39-10-5 | 100 |
| 2 | КТП 39-10-3 | 160 |
| 3 | КТП 39-10-9 | 160 |
| 4 | КТП 39-10-4 | 250 |
| 5 | КТП 39-10-6 | 250 |
| п. Смоленский |  |  |
| 1 | КТП 39-10-12 | 100 |
| п. Первомайский |  |  |
| 1 | КТП 39-10-14 | 63 |

Существующая система электроснабжения муниципального образования централизованная, обладает достаточной надежностью, распределительные сети имеют большую протяженность и разветвленность. Резерв мощности достаточен для подключения планируемых объектов на расчетный период до 2037 года.

Техническое состояние ПС-110/10кВ «Верх-Ануйская» №39 и комплектных трансформаторных подстанций населенного пункта удовлетворительное. По мере необходимости требуется текущий ремонт технологического оборудования.

Потребители I категории по надежности должны иметь блок бесперебойного питания (приборы пожарной сигнализации) или встроенный блок питания (для светильников аварийного освещения).

Потребители II категории по надежности электроснабжения, согласно ПУЭ, должны обеспечиваться электроэнергией в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. В связи с этим, необходимо обеспечить резервным источником питания все здания и сооружения, относящиеся к II категории.

1.5.2. Теплоснабжение

В настоящее время в с. Хлеборобное основным источником тепла является одна котельная, работающая на каменном угле.

Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты социальной сферы, административно-общественные здания. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в основном децентрализованное, от электрических котлов и печей. Основной вид топлива – уголь, в меньшей степени используются дрова. В п. Смоленском и п. Первомайском центрального теплоснабжения нет.

Протяженность тепловых сетей  в с. Хлеборобное - 4,5 км. Год ввода теплосети -1981.

Таблица 15

Количество потребляемой тепловой энергии

| Наименование показателей | 2014г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии (Гкал), всего | 3900 | 3900 | 3820 |
| В том числе: |  |  |  |
| Промышленность, прочие (Гкал) | 2405 | 2405 | 490 |
| Население (Гкал) | 715 | 715 | 674 |
| Социальная сфера (Гкал) |  |  |  |
| Протяженность тепловых сетей (км) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

Для снижения себестоимости и потерь тепловой энергии необходимо проводить своевременный ремонт трубопроводов тепловых сетей и замену их по мере износа на трубопроводы с современной высокоэффективной тепловой изоляцией, осуществить ремонт котельной.

1.5.3. Водоснабжение и водотведение

Водоснабжение

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение в с. Хлеборобное   составляет 80%, часть населения пользуется водоразборными колонками. Сети водопровода в селе выполнены из чугунных и полиэтиленовых труб с установкой водоразборных колонок. Существующие сети водопровода изношены и требуют частичной замены. Протяженность водопроводных сетей в Хлеборобном сельсовете 7,2 км.

Водозабор осуществляется из артезианских скважин с водонапорными башнями. Всего  2 водонапорные башни в с.Хлеборобное, и 2 башни в п.Смоленском. В п.Первомайском центрального водоснабжения нет.

Вода из скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоотведение

Централизованное водоотведение в населенных пунктах отсутствует. Отвод и утилизация сточных вод производится в выгребные ямы, из которых вывоз жидких отходов предусмотрен специальными ассенизационными автомобилями на рельеф.

1.5.4. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом в муниципальном образовании  отсутствует. Газоснабжение населения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах с газового участка с. Верх-Ануйское. Газ используется для приготовления пищи и хозяйственных нужд.

В соответствии с «Энергетической стратегией Алтайского края на период до 2020 года», одобренной Постановлением Администрации Алтайского края от 10 ноября 2008г. № 474, в период с 2014 по 2020 гг. планируется строительство газопровода на территории муниципального образования Хлеборобный сельсовет.

1.5.5. Связь и информация

Услуги связи на территории поселения оказывают: Смоленский почтамп ОПС Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края, ОАО « Сибирьтелеком», «Ростелеком» Алтайский филиал СП Алтайский центр телекоммуникаций Быстроистокский районный узел связи.

Смонтированная  номерная телефонная емкость в Хлеборобном сельсовете – 3 шт. Для населения Хлеборобного сельсовета  установлено 188 телефонов. Обеспеченность населения телефонными аппаратами ниже, чем в среднем по сельской местности. За счет роста мобильной связи уменьшается количество стационарных телефонов.

Системой общедоступного пользования является сотовая связь «Билайн», «Мегафон», «МТС».

1.5.6. Телерадиовещание

Телевизионное вещание в районе осуществляется филиалом ФГУП РТРС Алтайский КРТПЦ. Телевизионный ретранслятор расположен в г. Белокуриха. Населенные пункты охвачены вещанием шести телевизионных каналов – «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Россия К», «ТНТ», «Россия 2».

Проводное радиовещание отсутствует. На территории МО Хлеборобный сельсовет осуществляется эфирное радиовещание. Радиовещательные программы: «Радио России» с включением региональных программ ГТРК «Алтай» и радио «Маяк».

  - ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

    - Зона ритуального назначения

Кладбище в селе Хлеборобное находится за чертой населенного пункта  в южной части части в 100 метрах от ближайшей жилой застройки. Санитарно-защитная  зона не перекрывает жилую застройку, кладбище имеет возможность расширения в юго-западном направлении.

Кладбище в п.Первомайском находится за границей населенного пункта в 600 метрах  от населенного пункта на северо-восток.

Таблица 16

Расчет площади кладбища на расчетный срок

| Населенный пункт | Площадь сущ. кладбища, га | Норматив на 1000 жителей, га | Площадь кладбища расчетный срок, га | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Хлеборобное | 1,0 | 0,24 | 0,2 | 1,0 |
| п.Первомайский | 0,1 | 0,24 | 0,01 | 0,1 |

    - Зона складирования и захоронения отходов

Источниками образования отходов производства и потребления на территории Хлеборобного сельсовета являются: население, производственная и сельскохозяйственная база. Как на всей территории, в поселении актуальна гигиеническая проблема, связанная с загрязнением почвы отходами производства и потребления. Есть несанкционированные, стихийно образующиеся в нарушение установленных норм и правил, свалки и отвалы. В настоящее время организована свалка, площадью  1,5 га, расположенная на юго-востоке в 200 м. от последней жилой застройки. Вследствие возгорания отходов происходит загрязнение атмосферного воздуха пылью, сажей, токсичными газами и т.д. Вследствие фильтрации сточных вод нередко загрязняются грунтовые воды.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории поселения остается на достаточно низком уровне, отсутствуют автомобили, позволяющие производить уборку территории механизированным способом.

Свалка, санитарная зона которой  перекрывает зону жилой застройки, подлежит рекультивации.

Неудовлетворительное санитарное состояние населённых мест, территорий несанкционированных свалок является основной причиной высокого микробного загрязнения почвы. Нарушения в системе плановой очистки территорий от бытового мусора, дефицит специализированных транспортных средств, отсутствие современных и эффективных моделей санитарной очистки усугубляют обстановку. Отсюда состояние почвенного покрова можно считать неудовлетворительным, а в отдельных участках – опасным (почвы на территории несанкционированных свалок, вокруг производственных предприятий, котельных на твердом топливе).

В северо-восточной  части муниципального образования, в 2,2 км. от последней жилой застройки с.Хлеборобное располагается скотомогильник с захоронением в ямах. Санитарно-защитная зона 1000м.

Поля фильтрации, площадью 2,5 га,  расположены в юго-западной части, за границей села. Требуется реконструкция полей фильтрации.

Источниками загрязнения воздушного бассейна являются: угольные котельные, автомобильный  транспорт, золоотвалы.

Таблица 17

Санитарно-защитные зоны объектов расположенных на территории МО Хлеборобный  сельсовет

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| с. Хлеборобное |  |  |
| Объекты производственной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Пекарня СПК «Хлеборобное» | 50 |
| 2 | Зерносклад СПК «Хлеборобное» | 50 |
| 3 | Зерносклад СПК «Хлеборобное» | 50 |
| 4 | Зерносклад СПК «Хлеборобное» | 50 |
| 5 | МТМ СПК «Хлеборобный» | 100 |
| 6 | Гаражи СПК «Хлеборобный» | 100 |
| 7 | Склад ГСМ СПК «Хлеборобный» | 100 |
| 8 | Ферма СПК «Хлеборобный» | 300 |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |
| 9 | Котельная | 50 |
| Объекты специального назначения |  |  |
| 10 | Кладбище | 50 |
| 11 | Свалка | 500 |
| 12 | Скотомогильник с захоронением в ямах | 1000 |
| 13 | Поля фильтрации | 300 |
|  | п. Смоленский |  |
| 14 | Ферма СПК «Хлеборобный» | 300 |
| п. Первомайский |  |  |
| 15 | Кладбище | 50 |

Общее экологическое состояние территории сельсовета следует признать вполне удовлетворительным.

Обследование территории муниципального образования  показало, что источником нарушений природной среды являются:

- хозяйственная деятельность, сопровождающаяся изменением естественного баланса экосистем и их главных компонентов- почв, воздуха, вод и биоты (растительного и животного мира);

- динамика природной среды в условиях чрезвычайных ситуаций.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории муниципального образования связано со строительными работами, переработкой древесины, прокладкой коммуникаций и трубопроводов.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов

на территории МО Хлеборобный сельсовет.

Выводы:

Исходя из комплексного анализа территории муниципального образования Хлеборобный сельсовет, можно сделать вывод, что природно-экологические и инженерные условия в целом благоприятны для развития промышленного и гражданского строительства.

Хлеборобный сельсовет обладает рядом преимуществ, которые позволяют планировать реализацию задач долгосрочного развития. К их числу относятся:

-хорошая транспортная доступность, наличие автомобильной трассы регионального значения, проходящей через сельсовет. Это дает возможность для развития предпринимательства, как в сфере торговли, так и в промышленном, сельскохозяйственном производстве.

- наличие крупных площадей сельхозугодий, большую часть которых (55,9 %) занимает пашня, остальное – сенокосы и пастбища. Это обусловливает специализацию сельского хозяйства сельсовета: производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур и молочное скотоводство.

В то же время существует ряд проблем социально-экономического характера, которые тормозят развитие муниципального образования:

- низкий уровень доходов населения, значительная часть населения имеет уровень доходов ниже прожиточного минимума;

- обострение демографической ситуации вследствие снижения рождаемости и роста преждевременной смертности;

- изменение возрастной структуры населения района, сокращение удельного веса молодежи, старение населения;

- низкая продолжительность жизни;

- высокий уровень смертности, особенно среди мужчин трудоспособного возраста в результате несчастных случаев, отравлений и травм;

- изношенность материально-технической базы лечебных учреждений;

- высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной защите;

- снижение доли сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции, сокращение посевных площадей, прежде всего зерновых культур, объемы производства мяса, среднесуточные привесы скота остаются на довольно низком уровне.

Генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий, способствующих снижению отрицательных факторов, влияющих на развитие муниципального образования, направленных на улучшение экологической ситуации и эффективное развитие инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур.

Привлечение инвестиционных средств позволит создать новые предприятия, это увеличит количество рабочих мест и, следовательно, уменьшит миграционный отток трудоспособного населения.

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХЛЕБОРОБНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

2.1.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Основные направления градостроительного развития территории муниципального образования Хлеборобный сельсовет основан на:

- анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом  взаимосвязей с сопредельными территориями;

- комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

- данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных элементах;

В результате проведенного выявлены основные факторы, определившие содержание планировочной организации территории населенных пунктов муниципального образования:

- основным направлением территориального развития жилых территорий является сохранение сложившейся застройки, освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами, выявление территорий перспективного развития за расчетный период;

- упорядочение и развитие существующего общественного центра, наполнение его необходимыми объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

- упорядочение и развитие производственных территорий, создающих экономическую базу муниципального образования;

- совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий жилой застройки;

- обеспечение в соответствии с нормативными требованиями развития инженерной инфраструктуры с учетом существующих сетей и проектных предложений;

- формирование зон отдыха населения с учетом природных условий территории;

- обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций;

- повышение привлекательности населенного пункта для строительной, инвестиционной и предпринимательской деятельности, обеспечение многообразия и свободы выбора в рамках градостроительных требований, определенных генеральным планом.

2.2. СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХЛЕБОРОБНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

В состав  Хлеборобного сельсовета входит три населенных пункта с.Хлеборобное, п.Первомайский, п. Смоленский. В рамках разрабатываемого проекта выполнены генпланы населенных пунктов в М 1:5000.

с. Хлеборобное

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края» село Хлеборобное является одним из основных планировочных узлов, расположенным на разветвлении планировочных осей. Через  муниципальное образование, по южной границе с. Хлеборобное, проходит трасса регионального значения Алейск – Петропавловское - Бийск. Расстояние до районного центра с. Быстрый Исток 31 км.

Население села Хлеборобное на 01.01.2017 г. составляет 857 человек, жилищный фонд – 20330 м2 общей площади, показатель жилищной обеспеченности на одного жителя – 23,7 м2 жилой площади, количество домохозяйств - 374 единиц.

Жилищное строительство ведется, в основном, за счет реконструкции. Новое строительство ведется за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий в границах села.

Капитальная застройка в с. Хлеборобное, в основном, представлена зданиями общественного назначения (школа, магазины, больница, клуб, детский сад, почта и т.д.). Уровень благоустройства средний. Улицы с твердым покрытием составляют 80 % от общей протяженности.

Основной въезд в село в настоящее время осуществляется, с южной части села, с дороги регионального значения Алейск – Петропавловское - Бийск. Главными  улицами являются улицы: Целинная, Комсомольская.

Планировочная структура имеет линейную систему транспортных связей. Сетка улиц прямоугольная. Основными планировочными осями территории населенного пункта являются улицы Целинная, Ленина. В районе улицы Целинная формируется общественный центр поселка, в котором размещаются основные объекты административно – делового и общественного назначения, включая: клуб, почту, школу, здание сельсовета и больницы, стадион, магазины, хоккейную коробку, здание АТС, детский сад.

Озеленение населенного пункта в основном на усадьбах жилых домов, вдоль улиц,

на территории школы.

На территории села нет мест для тихого отдыха населения.

Территория сельскохозяйственного использования занимает большую часть           населенного пункта. Это частично зелесенные понижения, а также участки, используемые для огородничества и сенокошения.

В северо-восточной  части села размещается производственная зона СПК «Хлеборобный». Здесь сосредоточены: котельная, столовая, МТМ, пекарня, зерносклады, гаражи Ферма СПК «Хлеборобный» расположена за границей населенного пункта в северо-восточной части. Все производственные комплексы, не вошедшие в границу населенного пункта, имеют удобные связи между собой, с жилой зоной и дорогой местного значения.

Существующий жилой фонд составляют, в основном кирпичные двухквартирные  жилые дома.

Скотомогильник с захоронением в ямах располагается в 2,2  км. от последней жилой застройки села, в северо-западной части.

Поля фильтрации, площадью 2,5 га,  расположены в юго-западной части, за границей села. Санитарно-защитная зона 300 метров.

В 2 км. на северо-восток от центра села располагается свалка. Санитарно- защитная зона  заходит на зону селитебных территорий, что не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Проектом графически определена площадь земель в границах населенного пункта с.Хлеборобное, которая составила 123,6 га ( по земельному учету на 01.01.2017г. – 98,2 га.).

В таблице 18 приведены данные о современном использовании населенного пункта.

Таблица 18

Баланс территории села Хлеборобное

| Территория | В границах населенного пункта, га |
| --- | --- |
| Жилая зона | 66,7 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 4,1 |
| Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | 0,4 |
| Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности | 1,7 |
| Производственная зона | 0,1 |
| Коммунально-складская зона | 2,5 |
| Зона инженерной инфраструктуры | - |
| Зона транспортной инфраструктуры | 15,9 |
| Рекреация | - |
| Прочие | 32,2 |
| Всего: | 123,6 |

Анализ существующего положения позволил выявить следующие планировочные недостатки:

- недостаточно развита рекреационная зона;

- недостаточно предприятий общественного питания, бытового и коммунального обслуживания;

- улицы не обустроены, нет тротуаров;

- часть жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне свалки;

- часть жилой застройки по ул. Юбилейная и ул. Комсомольская расположена в границах санитарно-защитной зоны СПК «Хлеборобный»;

- часть жилой застройки по ул. Комсомольская  находится в водоохраной зоне р. Ануй.

По данным анкетного опроса в сельсовете недостаточно предприятий группы бытового обслуживания населения: комплексного ателье по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту мелкой бытовой техники и часов.

п. Смоленский

Поселок Смоленский находится в 1,8 км.  на восток от с. Хлеборобное.

Население п. Смоленский на 01.01.2017г. составило 366 человек. Количество домохозяйств -108. Жилищный фонд – 5400 кв.м. Средняя жилищная обеспеченность – 14,8 кв.м на человека. Жилищный фонд представлен одноэтажными усадебными домами. Уровень благоустройства средний.

В п. Смоленском четыре улицы, твердое покрытие отсутствует. Связь с с. Хлеборобное по щебеночной дороге. Зданий общественного назначения в селе нет. Основной въезд в село осуществляется с запада. В населенном пункте в центральной части села находится магазин..

Сельское кладбище отсутствует. Кладбище в с. Хлеборобное.

Свалка и скотомогильник отсутствуют.

Проектом графически определена площадь земель в границах населенного пункта п. Смоленский 36,8 га (по земельному учету на 01.01.2017г – 28,1 га.).

Данные о современном использовании населенного пункта приведены в таблице 19.

Таблица 19

Баланс территории поселка Смоленский

| Территория | В границах населенного пункта, га |
| --- | --- |
| Жилая зона | 22,8 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 0,1 |
| Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | - |
| Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности | - |
| Производственная зона | - |
| Коммунально-складская зона | - |
| Зона инженерной инфраструктуры | - |
| Зона транспортной инфраструктуры | 7,8 |
| Рекреация | - |
| Прочие | 6,1 |
| Всего: | 36,8 |

Анализ существующего положения позволил выявить следующие планировочные недостатки:

- недостаточно развита рекреационная зона;

- недостаточно предприятий общественного питания, бытового и коммунального   обслуживания;

- улицы не обустроены;

- часть жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне СПК «Хлеборобный»;

- часть жилой застройки по ул. Карла Маркса  находятся в водоохраной зоне р. Ануй.

п. Первомайский

Поселок Первомайский находится в 8,5 км.  на юго-запад от с. Хлеборобное.

Население п. Первомайский на 01.01.2017 г. составило 35 человек. Количество домохозяйств -7.Жилищный фонд – 350 кв.м. Средняя жилищная обеспеченность – 10 кв.м на человека. Жилищный фонд представлен одноэтажными усадебными домами. Уровень благоустройства очень низкий.

В п. Первомайский несколько улиц без названия и твердого покрытия. Связь с с. Хлеборобное по щебеночной дороге. Зданий общественного назначения в селе нет. Основной въезд в село осуществляется с востока. Магазинов в населенном пункте нет.

Сельское кладбище расположено за чертой населенного пункта в 360 м. на северо-восток от него.

Свалка и скотомогильник отсутствуют.

Проектом графически определена площадь земель в границах населенного пункта п. Первомайский 16,0 га (по земельному учету на 01.01.2017г – 15,5 га.).

Данные о современном использовании населенного пункта приведены в таблице 20.

Таблица 20

Баланс территории поселка Первомайский

| Территория | В границах населенного пункта, га |
| --- | --- |
| Жилая зона | 5,7 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | - |
| Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | - |
| Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности | - |
| Производственная зона | - |
| Коммунально-складская зона | - |
| Зона инженерной инфраструктуры | - |
| Зона транспортной инфраструктуры | 1,6 |
| Рекреация | - |
| Прочие | 8,7 |
| Всего: | 16,0 |

Анализ существующего положения позволил выявить следующие планировочные недостатки:

- часть жилой застройки находятся в водоохраной зоне р. Ануй.

Ограничения градостроительного развития.

Ограничениями для развития территории населенного пункта являются:

1. Санитарно-защитная зона не менее 50 метров от объектов производственной зоны, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды (СНиП 2.07.01-89*);

Ограничения градостроительного развития отражены на схеме административных границ, границ территорий, земель и ограничений.

2.3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов муниципального образования. В границах населенных пунктов определены следующие функциональные зоны:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственного использования;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- рекреационного назначения;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения;

Жилая зона

Жилая зона включает:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального обучения, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Зона производственного использования

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с     различными нормативами воздействия на окружающую среду;

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, а также участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона специального назначения

Эти зоны выделяются для размещения кладбищ, скотомогильников, свалок бытовых отходов и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других территориальных зон городских и сельских поселений.
         Использование таких зон регламентируется требованиями специальных нормативов.

2.4. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу планировочной структуры населенного пункта положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры населенного пункта муниципального образования, создание системы общественного центра и рекреационных зон, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный период.

с. Хлеборобное

Проектом  не предусмотрено увеличение существующей территории с. Хлеборобное.     Генеральным планом предусмотрено развитие сложившейся планировочной структуры.

По муниципальному образованию Хлеборобный  сельский совет планируется развитие сложившейся планировочной структуры.

Планируется развитие существующего общественного центра за счет строительства объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения по ул.Целинная и ул. Ленина.

Под проектируемую общественно деловую зону предусмотрено 0,1 га. Под зону отдыха 2,1 га.

В с. Хлеборобное для размещения индивидуальных жилых домов, с учетом выноса жилья из санитарно-защитных и водоохранных зон требуется территория.

Проектом предлагается развитие жилой зоны за счет:

- сохранения существующей жилой застройки;

- строительство индивидуальных жилых домов на свободных участках по ул.Урожайная, западная часть – 3,0 га., ул. Юбилейная, западная часть – 1,6 га.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок под размещения жилья территория не требуется, так как население в селе с каждым годом уменьшается. Исправить ситуацию может только миграция населения в муниципальное образование.

.                 Постепенное вытеснение жилой застройки из санитарно-защитных зон будет происходить по мере амортизации.

Промышленная и коммунально-складская зона сформировались на востоке села. Проектом предусматривается упорядочение существующих территорий производственного и коммунально-складского назначения с уплотнением существующей застройки.

Проектом предусматривается следующее развитие производственной зоны:

- укрепление СПК «Хлеборобный», расширение объемов производства зерна, животноводческой продукции, а также стимулирование хозяйств, в том числе и личных подсобных, на поставку сырья для переработки.

Проектом предлагается обустройство детской площадки на пересечении ул. Стадионная и ул. Юбилейная. Так же предлагается строительство часовни на пересечении ул. Юбилейная и ул.Комсомольская на въезде в село.

Проектом предлагается организация рекреационных зон:

- парк на месте бывшего стадиона в западной части села;

- рекреационная зона на севере с.Хлеборобное;

- оборудование пляжа и летнего кафе, в местах пригодных для купания.

Проектом предлагается озеленение вдоль трассы Алейск – Петропавловское - Бийск со стороны кладбища и свалки.

На территории населенного пункта значительная площадь занята под естественным озеленением (древесно-кустарниковая растительность) оказывающая положительное влияние на экологическую обстановку. Проектом предлагается сохранение существующих насаждений. В то же время необходимо провести прореживание и благоустройство залесенных участков расположенных в непосредственной близости от жилья и объектов общественно-делового назначения. Проектом предусматривается озеленение улиц, участков общественных зданий, зон отдыха, сохранение существующих зеленых насаждений.

п. Смоленский

Проектом не предусмотрено увеличение существующей территории п. Смоленский.       Под общественно-деловую застройку предусмотрено 0,1 га.

Генеральным планом предусмотрено развитие сложившейся планировочной структуры.

Проектом предусматривается развитие производственной зоны:

- выделяется площадка на западе населенного пункта для размещения свинофермы на 100 голов ( СЗЗ – 100 м). Площадь 2,6 га.

Проектом предлагается организация рекреационных зон:

- рекреационная зона в северной части поселка;

- открытой спортивной площадки в восточной части поселка;

п. Первомайский

Проектом не предусмотрено увеличение существующей территории п. Первомайский.        Генеральным планом предусмотрено развитие сложившейся планировочной структуры.

Проектом предлагается организация рекреационных зон:

- туристическая стоянка левый берег р. Ануй.

2.5. ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХЛЕБОРОБНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

2.5.1. Жилищная сфера

Исходя из прогнозируемой численности населения на расчетный срок, объемы нового жилищного строительства не требуются. На территории муниципального образования Хлеборобный  сельский совет много свободных земельных участков в с. Хлеборобное.

Так как прироста населения на расчетный срок не предвидится, поэтому увеличение площади жилой застройки проектом не предусмотрено.

На перспективу предлагается переселить п.Первомайский в с.Хлеборобное, из-за отсутствия объектов соцкультбыта, учреждений образования, низкой численности населения. Расстояние между селами 8,5 км. Дорога не асфальтирована.

В настоящее время население муниципального образования Хлеборобный  сельсовет

жилищно обеспечено. Обеспеченность населения общей площадью составляет 20,7 кв.м./чел.Площадь жилых помещений на 01.01.2017г. составляет 26,08 тыс.кв.м.

Объем убыли жилого фонда по ветхости настоящим проектом не учитывается. Проект предполагает равномерное распределение объемов сноса в течении расчетного срока.

2.5.2. Социальная сфера

с. Хлеборобное

Генеральным планом населенного пункта в социальной сфере планируется:

- ремонт существующих объектов соцкультбыта ( больница, библиотека, дом культуры);

- строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.                Мощность размещаемых объектов рассчитана в соответствии с положениями СНиП

2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.»

Потребность населения в объектах социальной сферы приведена в таблице 15.

В результате анализа обеспеченности населения села основными объектами социальной

сферы определена потребность в данных объектах на расчетный срок.

Учреждения образования.

В учреждениях образования, на расчетный период, Хлеборобный сельсовет не нуждается.  На территории имеется  школа в с. Хлеборобное и детский сад в с.Хлеборобное. Детей из подвозят из п. Смоленский и п. Первомайский. По вместимости учреждения соответствуют нормативам.

Генеральным планом предлагается:

- ремонт  школы и детского сада.

Учреждения культуры и спорта

Мощность клуба соответствует нормативным требованиям на расчетный срок, но требуется  ремонт. Требуется так же ремонт существующей библиотеки. Существующие спортивные объекты ( стадион ) расположены на территории школы.

Генеральным планом предлагается строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул.Целинная на месте бывшего интерната (табл. 21).

Предприятия общественного питания

Предлагается строительство кафе-бара на территории существующей застройки на 28 мест.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предлагается строительство гостиницы на 5 мест с сауной на 5 мест на территории существующего общественно-делового центра по ул. Ленина.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Предлагается строительство КБО ( с парикмахерской), с числом рабочих мест – 6, в районе ул. Ленина.

На свободных от застройки территорий на пересечении  ул.Стадионная и ул. Юбилейная предлагается разместить открытую детскую площадку. Так же предлагается строительство часовни на въезде в село.

Таблица 21

Расчет учреждений и объектов обслуживания населения с.Хлеборобное на расчетный срок  700 чел.

| № п/п | Наименование объекта | Современное состояние на 01.01.2017г. | Норматив на 1000 жителей |  | Требуемое по нормативу | Предусмотрено проектом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Учреждения народного образования ( минимальное количество мест) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Детские дошкольные учреждения (мест) | 1 объект на 80 мест | 65% детей дошкольного возраста |  | - | ремонт | - |
| 1.2. | Общеобразовательная школа | 1 объект (320 мест) | 1 объект |  | - | ремонт | - |
| 2. | Учреждения здравоохранения ( количество посещений в смену) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участковая больница | 1 объект (766 кв.м.) | - |  | - | ремонт | - |
| 3. | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Спортивный зал | 1 объект (при школе) | объект | объект |  | ремонт | - |
| 3.2. | Стадион | 1 объект | объект | объект |  | ремонт | - |
| 3.2.1 | Хоккейная коробка | 1 объект | объект | объект |  | - | - |
| 3.3 | Спортивно-оздоровительный комплекс | - | объект | На 20 посещений в смену |  | - | По проекту |
| 4. | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Культурно-досуговый центр (число мест в зале) | Сельский клуб на 200 мест | 200 | 140 |  | ремонт | - |
| 4.2. | Библиотека ( в тыс.единиц хранения) | В здании сельского клуба, 12 мест (11 тыс.экз) | 4 тыс.ед. | 2,8 тыс.ед. 6 мест |  | ремонт | - |
| 5 | Учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания (общая торговая площадь, кв.м) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазин продовольственных товаров и непродовольственных товаров | 313,2 кв.м. | 300 | 210 |  | - | - |
| 5.2 | Кафе-бар (посадочных мест) | - | 40 | 28 |  | - | 28 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | КБО с парикмахерской (число рабочих мест) | - | 7 | 6 |  | 6 | - |
| 7 | Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства (число объектов) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Гостиница с сауной | - | 5 мест/5 мест | 5/5 |  | - | 5/5 |
| 7.2 | Кладбище традиционного захоронения | 1,0 га | 0,24 | 0,20 |  | - | - |
| 8 | Административно-хозяйственные, финансовые учреждения, организации (общая площадь кв.м). |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Администрация сельсовета | 1 объект | 1 объект | 1 объект |  | ремонт | - |
| 8.2 | полигон ТКО | 1 объект | - | - |  | - | 1 объект 2 га |
| 8.3 | Скотомогильник с захоронением в ямах | 1 объект | 1 объект | 1 объект |  | - | - |

п. Смоленский

В результате анализа обеспеченности населения поселка основными объектами социальной сферы определена потребность в данных объектах на расчетный срок. ( табл.22).

Решением генерального плана предполагается строительство в п. Смоленский следующих объектов:

- детского сада на 20 мест в центре села;

- культурно-досугого центра с тренажерным залом ( 70 мест);

- открытой спортивной площадки в восточной части села.

Строительство общеобразовательной школы в п. Смоленский не представляется возможным, в связи с реформой общеобразовательной системы обучения. Доставка учеников из поселка в Хлеборобную МБУО осуществляется специальным транспортом.

Таблица 22

Расчет учреждений и объектов обслуживания населения п. Смоленский  300 чел.

| № п/п | Наименование объекта | Современное состояние 01.01.2017г. | Норматив на 1000 жителей | Требуемое по нормативу | Предусмотрено проектом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Учреждения народного образования ( минимальное количество мест) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения (мест) | - | 65% детей дошкольного возраста | 20 | 20 | - |
| 2 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Культурно-досуговый центр (число мест в зале) с тренажерным залом | - | 1 объект ( 230 мест) | 1 объект (70 мест) | - | 1 объект |
| 3 | Учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания ( общая торговая площадь, кв.м.) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров ( с аптечным пунктом) | 1 объект (106 кв.м. торговой площади) | 300 | 90 | - | - |

2.5.3. Производственная сфера

Основными производственным предприятием муниципального образования является СПК «Хлеборобный».Производственные объекты расположены в восточной части с. Хлеборобное и за границей п. Смоленский.

Производственные объекты имеют III, IV, V класс опасности (санитарно-защитная зона, соответственно, 300 м, 100 м, 50 м. ) Необходим ряд мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия на жилую застройку:

- модернизация производства с использованием современных технологий снижающих неблагоприятное воздействие;

- создание защитных насаждений по границе производственной территории.

Проектом предлагается строительство свинофермы на 100 голов. Санитарно-защитная зона 100 метров.

Санитарно-защитная зона объектов, размещаемых на планируемых производственных территориях, не должна превышать 300 м.

2.5.4. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Транспортная инфраструктура  сельсовета  представлена сетью территориальных межпоселковых автомобильных дорог, в т.ч.регионального значения:

- отрезок автодороги Алейск – Петропавловское – Бийск (протяженность 12,6 км)

краевого значения;

- автодорога с. Хлеборобное – п. Смоленский ( протяженность 0,8 км);

-автодорога с. Хлеборобное – п. Первомайский ( протяженность 8,5 км);

Муниципальное образование имеет удобные транспортные связи с крупными городами Барнаул, Бийск. Расстояние от краевого центра города Барнаула до села Хлеборобное составляет 238 км.

Автобусный маршрут Барнаул - Петропавловское проходит через муниципальное образование, по южной границе села Хлеборобное. Остановочный пункт располагается на въезде в село.

Связь с районным центром осуществляется только автомобильным транспортом.   Расстояние до с. Быстрый Исток 31 км.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть всех населенных пунктов формируется как целостная система, связанная с сетью транспортных магистралей. Структура улично-дорожной сети является основой планировочного развития территории населенного пункта.

Основная часть улиц и дорог села Хлеборобное выполнена в капитальном исполнении ( асфальтовое покрытие), остальная часть не имеет твердого покрытия.

Главные магистральные улицы имеют профиль 20 м., ширина проезжей части от 6 до 9 метров, что в соответствии с нормативами, обеспечит двухстороннее автобусное движение. Ширина жилых улиц в красных линиях принята 15 метров. Ширина проезжей части – 7 метров.

Предусмотрено устройство придорожных кюветов и канав для отвода ливневых вод в

пониженные места рельефа.

Для пешеходного движения предусмотрено строительство тротуаров вдоль проезжей части улиц, шириной 1,5-2,0 м.

Таблица 23

Существующая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- |
| с. Хлеборобное |  |  |
| Комсомольская | Главная, основная улица | 0,8 |
| Целинная | Главная, основная улица | 1,0 |
| Юбилейная | Второстепенная улица | 1,1 |
| Общая протяженность главных улиц: |  | 2,9 |
| Степная | Второстепенная улица | 0,9 |
| Чапаева | Второстепенная улица | 0,7 |
| Новая | Второстепенная улица | 0,2 |
| Красный Самолет | Второстепенная улица | 0,4 |
| Садовая | Второстепенная улица | 0,8 |
| Ленина | Второстепенная улица | 0,5 |
| Стадионная | Второстепенная улица | 0,5 |
| Урожайная | Второстепенная улица | 1,3 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: |  | 5,3 |
| Общая протяженность проездов: |  | 0,8 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  | 9,0 |
| п. Смоленский |  |  |
| Центральная | Главная, основная улица | 1,3 |
| Общая протяженность главных улиц: |  | 1,3 |
| Карла Маркса | Второстепенная улица | 0,5 |
| Советская | Второстепенная улица | 0,4 |
| Молодежная | Второстепенная улица | 0,5 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: |  | 1,4 |
| Общая протяженность проездов: |  | 1,0 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  | 3,7 |
| п. Первомайский |  |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  | 1,5 |

По главным улицам пропускаются основные потоки транспорта.

Ширина в красных линиях улиц колеблется от 10 до 30 м, что не соответствует нормативным требованиям. Необходимо обеспечить нормативную ширину улиц в красных линиях до 20 м. по всей протяженности, ширину проезжей части до 7 м., ширину тротуаров до 2,25м.

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами. Профили второстепенных улиц необходимо учитывать до 15 м., ширину проезжей части до 5,5 м.

Проезды осуществляют проезд к жилым домам, расположенным в глубине кварталов.

Кроме улиц существуют  хозяйственные проезды и скотопрогоны, обеспечивающие выгон скота и подъезд к хозяйственным постройкам.

Существующая сеть в пределах производственных зон, а так же связь и сокращает время доступности между жилыми массивами и объектами общественно-делового назначения.

Существующая сеть пешеходных путей осуществляет связь и сокращает время доступности между жилыми массивами и объектами общественно-делового назначения.

Большая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии. Реконструкция автодорог по улицам ведется в незначительном объеме, ввиду отсутствия финансирования. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Проектом предусмотрены мероприятия по совершенствованию улично-дорожной сети:

- ремонт покрытия улично-дорожной сети;

- спрямление улиц с учетом сложившейся и проектируемой застройки;

- создание хозяйственных и пожарных проездов на существующей застроенной территории;

- устройство уличного освещения в центральной части села.

Ближайшая автозаправочная станция находится в с. Новопокровка. Проектом предлагается восстановить автозаправочную станцию  юго-западнее  с.Хлеборобное, вблизи с автодорогой Алейск – Петропавловское- Бийск.

Объекты транспортного обслуживания.

Количество легкового транспорта в МО Хлеборобный сельсовет составляет 193 единицы. На конец расчетного периода количество населения составит 1029 человек. С учетом уровня автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей, количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит 309 единиц.

Согласно п. 3.5.33 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. Для обслуживания расчетного количества транспортных средств необходимо 1 пост. В настоящее время в муниципальном образовании нет станций технического обслуживания.

Проектом предусмотрено размещение станции технического обслуживания    мощностью 1 пост вблизи с. Хлеборобное. В составе станции технического обслуживания планируется автомойка. Размещение СТО планируется рядом с автозаправочной станцией.

Согласно п. 3.5.36 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края  на 1200 автомобилей необходима 1 топливораздаточная колонка. При расчетном количестве автомобилей 309 единиц на проектируемой автозаправочной станции достаточно одной топливораздаточной колонки. Размещение автозаправочной станции планируется юго-западнее с.Хлеборобное, на месте бывшей АЗС. Рекомендуется разместить автозаправочную станцию оборудованой системой закольцовки паров бензина (СЗЗ-50 м).

Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено у зданий: кафе-бара, клуба.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется в индивидуальных гаражах, а также на территории приусадебных участков.

2.5.5. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

В проекте для населенных пунктов принята централизованная объединенная кольцевая система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Централизованным водопроводом оборудуются все здания общественно-делового назначения, а так же индивидуальные жилые дома.

Требуется проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода на территории населенных пунктов для уменьшения протечек. Покрытие дефицита удельного водопотребления возможно за счет реконструкции ветхих существующих сетей.

При расчете приняты нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляет 130 л/сут. на 1 человека для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с учетом расходов на полив огородов, поение животных и расходов в общественных зданиях.

с. Хлеборобное

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником  которого являются подземные воды. В селе имеется два водозаборных узла. Водонапорная башня № 21823 находится в юго-западной части села, вблизи ул. Степная, № 21823 в восточной части села, вблизи пересечения ул. Комсомольская и ул. Целинная.

Водозаборы используются для водоснабжения как жилой и общественной застройки.   Остальная часть населения берёт воду из колодцев и индивидуальных скважин.            Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 7,2 км.  Водопроводная сеть выполнена: из стальных труб диаметром 30, 50, 76 мм и асбестовых труб диаметром 120 мм. Степень износа водопроводных сооружений – 70%. Требуется ремонт  водопроводных сетей.

На территории СПК «Хлеборобный», рядом с фермой, находится водонапорная башня, используемая в сельскохозяйственных целях.

На расчетный срок максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10% на неучтенные нужды составит  100 куб.м/сут.

Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. Кроме того, проектом заложено  реконструкция существующих сетей водоснабжения.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл.5. противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на пожаротушение -108 куб.м.

В селе имеется два пожарных гидранта- в районе хоккейной коробки, по ул. Целинная и водонапорная баня СПК «Хлеборобный». Кроме того, на территории села имеется река Ануй, которая также может быть использована для целей пожаротушения. К берегам реки предусматривается устройство пирсов, обеспечивающих удобный забор воды.

Централизованное водоснабжение проектируемых производственных объектов проектом не предусматривается. Водоснабжение данных объектов будет производиться из индивидуальных источников водоснабжения.

п.Смоленский

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения , источником которого являются подземные воды. В черте села в центре имеется один водозаборный узел.

Водонапорная башня в юго-восточной части села используется в сельскохозяйственных целях и для пожаротушения.

Водозабор используется для водоснабжения жилой застройки. Водопроводная сеть выполнена: из стальных труб диаметром 30, 50, 76 мм и асбестовых труб диаметром 120 мм. Степень износа водопроводных сооружений – 80 %. Требуется ремонт и реконструкция  водопроводных сетей.

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственные нужды с учетом       10% на неучтенные нужды составит 43 куб.м./сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл.5. противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение -54 куб.м.

Рядом с селом имеется река Ануй, которая так же может быть использована для целей пожаротушения. Нужно предусмотреть устройство пирсов, обеспечивающих удобный забор воды.

Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. Кроме того, проектом заложено реконструкция существующих сетей водоснабжения и бурение скважины.

п.Первомайский

На расчетный срок максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10% на неучтенные нужды составит 4 куб.м/сут.

В п. Первомайский строительство централизованного водопровода не предусмотрено, население использует воду из индивидуальных источников водоснабжения.

Расход воды на противопожарные нужды не предусматривается для населенных пунктов, с числом жителей менее 50 чел, согласно СНиП 2.04.02-84.

Рядом с селом имеется река Ануй, которая так же может быть использована для целей пожаротушения. Нужно предусмотреть устройство пирсов, обеспечивающих удобный забор воды.

Водоотведение

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимаем равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

В селах отсутствует централизованная система водоотведения.

Все  жилые дома и общественные здания, необорудованные канализацией, используют выгребные ямы, откуда спецавтомашинами вывозят стоки.

с.Хлеборобное

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 82 куб.м/сут.

На территории МО Хлеборобный сельсовет поля фильтрации расположены в юго-западной  части в 560 метрах от последней жилой застройки с. Хлеборобное. Площадь полей фильтрации 2,5 га. Предусматривается реконструкция существующих полей ассенизации.

Необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и на производственных объектах с. Хлеборобное.

Проектом предусмотрена открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы ( отвод воды в грунт.

Данные мероприятия позволяют улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей населенного пункта с. Хлеборобное.

п. Смоленский

Расчетное среднесуточное водоотведение села принимается равным водопотреблению без учёта безвозвратного  водопотребления (полив, уход за скотиной).

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 35 куб.м/сут.

Отвод и утилизация сточных вод должны производится в выгребные ямы, из которых вывоз жидких отходов предусмотрен специальными ассенизационными автомобилями на поля фильтрации находящиеся на территории муниципального образования.

Проектом предусмотрена открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы ( отвод воды в грунт.

Данные мероприятия позволяют улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей населенного пункта п. Смоленский.

п. Первомайский

Расчетное среднесуточное водоотведение села принимается равным водопотреблению без учёта безвозвратного  водопотребления (полив, уход за скотиной).

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 3 куб.м/сут.

Проектом не предусматривается в селе централизованной системы водоотведения.

Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и в выгребы.

Электроснабжение

Пропускная способность питающей ВЛ-110 кВ и установленная мощность подстанции 110/10 кВа «Верх-Ануйская» №39 обеспечивают надежность электроснабжения потребителей поселения. Распределение электроэнергии по существующей территории производится на напряжении 10(6)кВ.

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12)  и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

1.Использование дизельных генераторов как второй (резервный) источник электроэнергии для потребителей I и II категории по обеспеченности надежности электроснабжения.

2.Обеспеченность проектируемых учреждений, расположенных на территории существующей застройки электроэнергией.

3.Ремонт и частичная реконструкция существующих сетей и оборудования.

Вся перспективная нагрузка будет осуществляться от существующей подстанции, имеющей резерв мощности, при поэтапной реконструкции с заменой устаревшего оборудования и линий электропередачи.

В связи с увеличением нагрузки предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой. В центральной части села, в связи со строительством учреждений обслуживания и объектов водоснабжения, в целях повышения надёжности электроснабжения потребуется строительство новых КТП и реконструкция существующих с распределением нагрузки согласно расчётам при рабочем проектировании.

Потребность села МО Хлеборобный сельсовет в электроэнергии на расчетный период приведены в таблице 24.

Таблица 24

Потребность МО Хлеборобный сельсовет в электрической энергии

| Наименование показателей | Норма кВт/час на чел. | Существующее положение |  | По проекту: расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество потребителей | Расход энергии КВт/час в год | Количество потребителей | Расход энергии МВт/час в год |
| Потребность на бытовые и коммунальные нужды |  |  |  |  |  |
| с. Хлеборобное | 950/1350 | 857 | 814150 | 700 | 945,0 |
| п. Смоленский | 950/1350 | 366 | 347700 | 300 | 405,0 |
| п. Первомайский | 950/1350 | 35 | 33250 | 29 | 39,15 |
| ИТОГО: |  | 1258 | 1195100 | 1029 | 1389,15 |

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования воздушных линий;

- реконструкция существующих КТП до необходимой мощности;

Конструктивное выполнение сетей, места установки КТП и направлений трасс линий    приведены в составе основного чертежа с. Хлеборобное, п. Смоленский и п. Первомайский.

Теплоснабжение

Основными направлениями развития и совершенствования теплоснабжения являются:

-обеспечение надежного теплоснабжения объектов социального назначения и коммунальных объектов;

-снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду;

-планируемые объекты предлагается отапливать от индивидуальных источников тепла.

с. Хлеборобное

Проектом предусмотрено:

- реконструкция существующей котельной в восточной части села;

- реконструкция старых теплопроводов с целью повышения надежности теплоснабжения.     При ремонте необходимо заменить старую теплоизоляцию на новую, современную и высокоэффективную.

Районы индивидуальной жилой застройки в населенном пункте обеспечиваются теплом децентрализовано, от автономных источников тепла.

В перспективе для повышения уровня благоустройства предусматривается перевод всех источников теплоснабжения  на природный газ. В связи с этим необходимо проведение комплекса мер по реконструкции системы теплоснабжения и её модернизации.

п.Смоленский

Районы индивидуальной жилой застройки  в населенном пункте обеспечиваются теплом децентрализовано, от автономных источников тепла.

В перспективе для повышения уровня благоустройства предусматривается перевод всех источников теплоснабжения  на природный газ.

п.Первомайский

Районы индивидуальной жилой застройки  в населенном пункте обеспечиваются теплом децентрализовано, от автономных источников тепла.

В перспективе для повышения уровня благоустройства предусматривается перевод всех источников теплоснабжения  на природный газ.

Газоснабжение

В соответствии со СНиП 42-01-2002 проектирование и строительство газопроводов должно осуществляться по утвержденным схемам газификации, разработанным в составе региональной программы газификации. Схема должна быть разработана отдельно по техническим условиям газоснабжающей организации на основе утвержденного генплана.

Годовой расход газа по расчету составит 3751260 куб.м/год.

Часовой расход газа – 2084,1 куб.м/час.

Расчеты выполнены по удельным нормам расхода газа на одного человека в год.

Средняя норма расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды куб.м/год на 1 человека:

-при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

-при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

-при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

На автономное отопление жилых домов 900-1200 куб.м. Расход газа котельных рассчитывается исходя из мощности котлов и числа пользования этой мощности.

Местоположение ГРП и размещение разводящих газовых сетей уточняется в следующих стадиях проектирования, в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.

Расчет газоснабжения производился:

- на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды по удельным нормам, исходя из численности газоснабжаемого населения;

- на отопление в соответствии с отапливаемой площадью.

Таблица 25

Расчет потребности газа по Хлеборобному сельсовету

| № п/п | Наименование | Численность населения | Годовой расход газа куб.м | Часовой расход газа куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-бытовые нужды | 1029 | 308700 | 171,5 |
| 2 | Отопление |  | 3129600 | 1738,7 |
| 3 | прочие |  | 312960 | 173,9 |
| Итого: |  |  | 3751260 | 2084,1 |

Связь и информация

Основными направлениями развития инфраструктуры информатизации и связи поселения являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммутационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи.

Для Хлеборобного сельсовета планируется модернизация существующей АТС.

Потребности по перспективной телефонизации населенных пунктов при 100% телефонизации:

Согласно нормам телефонной плотности 270 телефонов на 1000 жителей потребуется 278 телефонные точки. В МО Хлеборобный сельсовет установлено 188 телефонов у населения.

2.6.ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Проектом предлагается осуществление отвода поверхностных вод путем устройства по главным улицам дождевой канализации открытого типа в виде бетонных кюветных лотков, со сбросом в водоем за чертой населенного пункта. С жилых улиц планируется поверхностный водоотвод, с помощью устройства канав с естественной одеждой разного размера. Не допускается выпуск поверхностного стока в размываемые овраги и замкнутые ложбины, I пояса ЗСО в соответствии СанПиН 2.1.5.980. Проектом предусмотрено устройство локальных очистных сооружений (пескоуловители, грязеотстойники) на территории АЗС, СТО.

На участках с высоким стоянием грунтовых вод проектом предусматривается понижения уровня путем устройства открытой осушительной сети со стоком в водоем.

Для защиты берегов рек необходимо максимальное сохранение существующей   растительности, террасирование склонов.

На многочисленных заиленных и заросших ериках, расположенных на территории МО Хлеборобный сельсовет, необходимо провести работы по расчистке и дноуглублению рек для улучшения естественного воспроизводства рыбных запасов. Необходимо регулярное проведение работ по расчистке русел и благоустройству (укреплению) берегов, проведение мероприятий по закреплению отвалов грунта и дноуглублению на участках заносимости.

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом возможного изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. Конкретный перечень мероприятий и тип применяемых инженерных мероприятий должен быть определен на последующих стадиях проектирования.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить требуемые экологические условия в населенном пункте.

2.7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.7.1.Зоны с особыми условиями территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий, производственных и иных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами охраны источников водоснабжения;

-охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранными зонами;

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное воздействие. Перечень объектов, требующих организацию санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и размер зон приведены в таблице № 51.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Генеральным планом, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Генеральным планом предусмотрены санитарно-защитные зоны для объектов (табл. 26):

- производственной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- инженерной инфраструктуры;

- специального назначения.

Таблица 26

Санитарно-защитные зоны объектов расположенных на территории МО Хлеборобный сельсовет

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| с. Хлеборобное |  |  |
| Объекты производственной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Пекарня СПК «Хлеборобное» | 50 |
| 2 | Зерносклад СПК «Хлеборобное» | 50 |
| 3 | Зерносклад СПК «Хлеборобное» | 50 |
| 4 | Зерносклад СПК «Хлеборобное» | 50 |
| 5 | МТМ СПК «Хлеборобный» | 100 |
| 6 | Гаражи СПК «Хлеборобный» | 100 |
| 7 | Склад ГСМ СПК «Хлеборобный» | 100 |
| 8 | Ферма СПК «Хлеборобный» | 300 |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |
| 9 | Котельная | 50 |
| Объекты специального назначения |  |  |
| 10 | Кладбище | 50 |
| 11 | полигон ТКО | 500 |
| 12 | Скотомогильник с захоронением в ямах | 1000 |
| 13 | Поля фильтрации | 300 |
|  | п. Смоленский |  |
| 14 | Ферма СПК «Хлеборобный» | 300 |
| п. Первомайский |  |  |
| 15 | Кладбище | 50 |

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

«Схемой территориального планирования Быстроистокского района Алтайского края» определены водоохранные зоны водных объектов на территории Быстроистокского района.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиливания указанных водных объектов и истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция ввод в эксплуатацию хозяйственных иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и использования вод в соответствии с Водным законодательством в области охраны окружающей среды:

Не допускается:

- размещать места захоронения отходов, производства и потребления, кладбища, скотомогильники;

- осуществлять авиационные меры борьбы с вредителями и болезнями растений;

- использование сточных вод для удобрения почв;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движений по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос ограничениями запрещаются:

- вспашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, проведение рубок главного пользования запрещается.

-Проведение других рубок в водоохранных зонах осуществляется в соответствии с лесным законодательством.

Гидрография поселения представлена рекой Ануй. Ширина водоохранной зоны реки Ануй – 200 м. Ширина прибрежной защитной полосы водотоков поселения устанавливается в размере 50 м.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды на территории МО установлен в размере 30 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Территория зоны первого пояса должна быть огорожена, спланирована, озеленена и снабжена сторожевой сигнализацией.

На этой территории запрещаются все виды строительства, не связанные с расширением основных водопроводных сооружений:

- проживание людей;

- складирование мусора;

- рубка леса.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, по территории муниципального образования проходит линия электропередач 10 кВ. Охранная зона от этой линии установлена 10 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. № 160.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края предусмотрена санитарно-защитная зона от котельной -50 м., от  полей фильтрации 300 метров.

2.7.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, необходимо проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования   предусмотрены следующие мероприятия:

- организации санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

- перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ);

- аэрация территории путем создания системы озеленения;

- развитие сетей газоснабжения;

- перевод котельных на природный газ, в т.ч. ликвидация маломощных, неэффективных котельных, работающих на угле;

- предотвращение возгораний.

Источниками шумового воздействия являются все виды транспорта. В последние годы уровень шума значительно вырос, что связано с увеличением автомобилизации.

2.7.3. Охрана почвенного покрова

В целях сохранения почв от загрязнения намечается проведение следующих мероприятий:

-засыпка загрязненных земельных участков инертными материалами (песок, гравий);

-организация регулярной очистки территории населенных пунктов от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на поля фильтрации;

- строительство ливневой канализации;

-очистка всех сбросов, осуществляемых промышленными предприятиями и котельной;

- высадка зеленых насаждений в местах возможного размыва почвенного покрова;

-сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных участков с последующей рекультивации территории;

- учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями.

2.7.4. Санитарная очистка территории

Предлагается следующая схема санитарной очистки населенных пунктов:

1. Очистка поселка от твердых бытовых отходов.

Сбор твердых бытовых отходов от многоквартирных жилых домов и общественных зданий по планово-регулярной системе в контейнеры. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие и ограждены зелеными насаждениями.

Вывоз мусора будет осуществляться спецмашинами на усовершенствованный полигон бытовых отходов. Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя. Среднегодовая норма образования и накопления отходов принята 300 кг на человека.

Общее количество отходов составит 308 т/год. Годовое количество отходов по МО Хлеборобный сельсовет приведено   в таблице 27.

Таблица 27

Количество бытовых отходов

| № п/п | Населенный пункт | Всего, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Хлеборобное | 210 |
| 2 | п. Первомайский | 8 |
| 3 | п.Смоленский | 90 |

2. Очистка не канализованных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из не канализованных домовладений вывозятся по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на поля фильтрации.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на полигон промышленных отходов.

4. Уборка поселковых территорий.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- уборка улиц и удаление уличного смета;

- полив зеленых насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка мусоросборных контейнеров;

- установка урн для мусора в общественных местах;

- озеленение и благоустройство производственных территорий и территорий котельных.

Для снижения негативного влияния ряда объектов на жизнедеятельность населения проектом предлагаются следующие мероприятия:

– озеленение санитарно-защитных зон объектов производственной инфраструктуры;

– озеленение санитарно-защитной зоны объектов специального назначения;

– создание шумозащитных насаждений в санитарно-защитной зоне объектов транспортной инфраструктуры.

2.7.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Планировочная структура и функциональное зонирование в с. Хлеборобное решены с учетом требований противопожарных норм и СНиП 2.07.01. – 89.

Улицы и дороги без тупиковых окончаний. Квартальная застройка решена с внутрихозяйственными проездами, что обеспечивает свободный подъезд пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям. Расстояние между зданиями приняты в зависимости от степени их огнестойкости.

Пожарная часть  размещается в с. Верх-Ануйское.

Радиус обслуживания пожарного депо от 700 м до 2 км.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

- расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда пожарной техники;

2.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В рамках разработки ГП значение с точки зрения сохранения объектов историко-культурного наследия имеют памятники, расположенные на межселенных территориях, прежде всего археологические. Археологическими памятниками являются древние курганы, поселения. Они представляют определенный научно-познавательный и культурный интерес для туристов и экскурсантов. На территории Хлеборобного муниципального образования зафиксировано 4 археологических объекта.

1. Применение мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ):

- разработка разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия –  ремонтно-реставрационных, научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, работ по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методического руководства, технического и авторского надзора, в исключительных случаях – спасательных археологических полевых работ (археологических раскопок);

- согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия краевого значения – с управлением Алтайского края по культуре).

2. Выполнение требований использования объектов культурного наследия, земельных     участков, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия, изменения особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечения доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

3. Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках и о требованиях к использованию данных земельных участков.

4. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в ходе хозяйственных работ, исполнитель работ должен приостановить работы и проинформировать управление Алтайского края по культуре об обнаруженном объекте.

Работы, проведение которых может нарушить целостность и сохранность объекта культурного наследия, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания управления Алтайского края по культуре либо федерального органа охраны объектов культурного наследия.

Приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены, в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

5. При разработке и корректировке генеральных планов поселений указываются границы территорий объектов культурного наследия, зон охраны, режим использования земель и градостроительные регламенты в их границах.

2.9. РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

РИСКИ  БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

На территории Быстроистокского района имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии: туляремия, бешенство, лептоспироз.

РИСКИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА.

Риски весеннего половодья.

В период весеннего паводка могут возникать зоны подтоплений. Данное обстоятельство обуславливается повышением уровня воды в  реке, протекающей по территории  в результате интенсивного снеготаяния. При возникновении ЧС данного вида нарушается нормальная жизнедеятельность населения села Хлеборобное, п. Смоленский и п. первомайский.

Риски сейсмичности.

Территория Хлеборобного муниципального образования относится к некатегорированной по гражданской обороне. Сейсмичность по шкале MSK- 64 для строительства объектов повышенной ответственности составляет 7 баллов.

В зимний период времени возможны снежные заносы грунтовых автодорог, связывающих районный села района. Наиболее уязвимы, при данном виде ЧС, участки автодорог Быстрый Исток – Хлеборобное, периодичность (вероятность) возникновения данного вида ЧС – 1 раз в 2 года.

Для предотвращения негативных воздействий гололёда на территории необходимо предусмотреть установку ёмкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляет районные ГУП «Быстроистокское дорожное ремонтно-строительное управление».

Как результат всего этого возможны нарушения в работе объектов по обеспечению жизнедеятельности населения, материальные потери.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории населенных пунктов необходимо предусмотреть:

- систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

- мероприятия по обеспечению быстрой эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- противопожарные мероприятия;

- мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства в работу систем жизнеобеспечения;

- меры по предотвращению террористических актов на объектах с массовым пребыванием людей;

- решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации последствий аварий, пожаров.

Система оповещения населения в настоящее время установлена на здании больницы, в центральной части села Хлеборобное. Для эвакуации  людей должно использоваться ПРУ в подвале детского сада.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения, должны приниматься все необходимые меры, в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).